- Сведения о случаях высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха

Республики Казахстан за январь 2026 года

Велось оперативное уведомление Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК для принятия необходимых мер.

Было зафиксировано 172 случаев высокого загрязнения (ВЗ) атмосферного воздуха, в том числе: в городе Караганда – 169 случая ВЗ, в городе Атырау (внеплановый выезд) – 3 случая ВЗ.

| Примесь | Число, месяц, год | Время, час | Номер ПНЗ, точка передвижной лаборатории | Концентрация |  | Ветер |  | Темпе-рату-ра, 0С | Атмос-ферное давление, мм.рт.ст. | Причины и принятые меры КЭРК МЭПР РК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мг/м3 | Крат-ность пре-вышения | Направ-ления, град | Скорос-ть, м/с |  |  |  |
|  | Случаи высокого загрязнения (ВЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Караганда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взвещенные частицы РМ 2,5 | 02.01.2026г | 21:20 | ПНЗ №8 улица Зелинского, 23 | 1,6217 | 10,1 | 61,86 | 0,14 | -7,0 | 720,17 | В течение месяца был выезд 30.01.2026г специалисты ОЛАК проводили вечерние замеры атмосферного воздуха в районе поста ПНЗ№8. Зафиксированы превышения ПДК по оксиду углерода в 2,8 ПДК, по взвешенным веществам в 5,6 ПДК. Предприятий оказывающих негативное влияние на окружающую среду в районе постов не установлено. Посты установлены в районе расположения частных секторов. Причиной высокого загрязнения являются низкорасположенные источники выделения частных домов, усугубляет все частые по г.Караганда погодные условия в виде штиля. Безветренная погода способствует скоплению вредных частиц в атмосферном воздухе, которые образуются от сжигания топлива для обогрева домов, а также выбросами от передвижных источников. Решением данной проблемы является переход частных домов города на альтернативный вид топлива (газ), а предприятий малого и среднего на централизованный газ или подключение к центральному отоплению (ТЭЦ). |
|  | 03.01.2026г | 00:00 |  | 1,9069 | 11,9 | 63,42 | 0,19 | -8,4 | 719,84 |  |
|  | 03.01.2026г | 00:20 |  | 3,2418 | 20,3 | 49,30 | 0,14 | -8,9 | 719,91 |  |
|  | 03.01.2026г | 00:40 |  | 3,2872 | 20,5 | 99,42 | 0,23 | -9,0 | 720,01 |  |
|  | 03.01.2026г | 01:00 |  | 2,9305 | 18,3 | 25,19 | 0,08 | -8,8 | 719,94 |  |
|  | 03.01.2026г | 01:20 |  | 2,394 | 15,0 | 46,57 | 0,14 | -9,0 | 719,96 |  |
|  | 03.01.2026г | 01:40 |  | 2,4362 | 15,2 | 55,61 | 0,14 | -9,4 | 719,96 |  |
|  | 03.01.2026г | 02:00 |  | 2,6055 | 16,3 | 79,94 | 0,27 | -9,5 | 719,87 |  |
|  | 03.01.2026г | 02:20 |  | 2,8474 | 17,8 | 65,18 | 0,21 | -9,8 | 719,91 |  |
|  | 03.01.2026г | 02:40 |  | 1,9845 | 12,4 | 75,42 | 0,26 | -9,5 | 719,88 |  |
|  | 03.01.2026г | 23:00 |  | 2,3663 | 14,8 | 72,32 | 0,24 | -9,5 | 720,10 |  |
|  | 04.01.2026г | 00:20 |  | 1,6936 | 10,6 | 59,42 | 0,17 | -9,7 | 720,45 |  |
|  | 04.01.2026г | 00:40 |  | 2,3110 | 14,4 | 63,04 | 0,17 | -10,1 | 720,50 |  |
|  | 04.01.2026г | 01:00 |  | 1,7941 | 11,2 | 69,88 | 0,15 | -10,1 | 720,51 |  |
|  | 04.01.2026г | 01:20 |  | 1,6312 | 10,2 | 46,97 | 0,09 | -9,9 | 720,52 |  |
| Взвещенные частицы РМ 10 | 03.01.2026г | 00:20 |  | 3,2463 | 10,8 | 49,30 | 0,14 | -8,9 | 719,91 |  |
|  | 03.01.2026г | 00:40 |  | 3,2933 | 11,0 | 99,42 | 0,23 | -9,0 | 720,01 |  |
| Взвещенные частицы РМ 2,5 | 10.01.2026г | 01:40 | ПНЗ №8 улица Зелинского, 23 | 1,6003 | 10,0 | 98,30 | 0,18 | -8,5 | 721,52 |  |
| Взвещенные частицы РМ 2,5 | 01.18.2026г. | 19:20 | ПНЗ №8 улица Зелинского, 23 | 2,4373 | 15,2 | 98,30 | 0,18 | -8,5 | 721,52 |  |
|  | 01.18.2026г. | 19:40 |  | 2,8662 | 17,9 | 32,08 | 0,11 | -18,2 | 730 |  |
|  | 01.18.2026г. | 20:00 |  | 4,0275 | 25,2 | 49,47 | 0,13 | -18,5 | 730 |  |
|  | 01.18.2026г. | 20:20 |  | 6,548 | 40,9 | 57,78 | 0,19 | -19,3 | 729,93 |  |
|  | 01.18.2026г. | 20:40 |  | 4,5279 | 28,3 | 74,35 | 0,26 | -19,7 | 729,76 |  |
|  | 01.18.2026г. | 21:00 |  | 4,0735 | 25,5 | 91,31 | 0,25 | -19,7 | 729,61 |  |
|  | 01.18.2026г. | 21:20 |  | 3,5495 | 22,2 | 86,78 | 0,25 | -19,8 | 729,4 |  |
|  | 01.18.2026г. | 21:40 |  | 3,6484 | 22,8 | 53,15 | 0,12 | -19,9 | 729,21 |  |
|  | 01.18.2026г. | 22:00 |  | 3,3063 | 20,7 | 44,79 | 0,13 | -19,9 | 729,02 |  |
|  | 01.18.2026г. | 22:20 |  | 2,3013 | 14,4 | 78,03 | 0,14 | -19,7 | 728,91 |  |
|  | 01.18.2026г. | 22:40 |  | 2,6267 | 16,4 | 198,29 | 0,32 | -19,6 | 728,98 |  |
|  | 01.18.2026г. | 23:00 |  | 4,3018 | 26,9 | 91,71 | 0,30 | -19,7 | 728,86 |  |
|  | 01.18.2026г. | 23:20 |  | 4,1779 | 26,1 | 76,45 | 0,26 | -20,3 | 728,72 |  |
|  | 01.18.2026г. | 23:40 |  | 3,1346 | 19,6 | 140,81 | 0,26 | -20,2 | 728,69 |  |
|  | 01.19.2026г. | 00:00 |  | 3,1836 | 19,9 | 49,63 | 0,11 | -20,1 | 728,55 |  |
|  | 01.19.2026г. | 00:20 |  | 3,6258 | 22,7 | 35,64 | 0,08 | -20,6 | 728,3 |  |
|  | 01.19.2026г. | 00:40 |  | 2,9863 | 18,7 | 57,41 | 0,14 | -20,4 | 728,23 |  |
|  | 01.19.2026г. | 01:00 |  | 2,3385 | 14,6 | 94,00 | 0,29 | -20,4 | 728,08 |  |
|  | 01.19.2026г. | 01:20 |  | 1,7124 | 10,7 | 99,76 | 0,14 | -20 | 727,89 |  |
|  | 01.19.2026г. | 02:40 |  | 1,6317 | 10,2 | 133,84 | 0,25 | -19,7 | 727,36 |  |
|  | 01.19.2026г. | 03:00 |  | 1,6412 | 10,3 | 84,42 | 0,21 | -20,1 | 727,3 |  |
|  | 01.19.2026г. | 03:20 |  | 1,6719 | 10,4 | 98,93 | 0,26 | -20,3 | 727,29 |  |
|  | 01.19.2026г. | 03:40 |  | 1,7613 | 11,0 | 112,72 | 0,29 | -20,2 | 727,29 |  |
| Взвещенные частицы РМ 10 | 01.18.2026г. | 20:00 |  | 4,0346 | 13,4 | 57,78 | 0,19 | -19,3 | 729,93 |  |
|  | 01.18.2026г. | 20:20 |  | 6,561 | 21,9 | 74,35 | 0,26 | -19,7 | 729,76 |  |
|  | 01.18.2026г. | 20:40 |  | 4,537 | 15,1 | 91,31 | 0,25 | -19,7 | 729,61 |  |
|  | 01.18.2026г. | 21:00 |  | 4,0805 | 13,6 | 86,78 | 0,25 | -19,8 | 729,4 |  |
|  | 01.18.2026г. | 21:20 |  | 3,5552 | 11,9 | 53,15 | 0,12 | -19,9 | 729,21 |  |
|  | 01.18.2026г. | 21:40 |  | 3,6547 | 12,2 | 44,79 | 0,13 | -19,9 | 729,02 |  |
|  | 01.18.2026г. | 22:00 |  | 3,3126 | 11,0 | 78,03 | 0,14 | -19,7 | 728,91 |  |
|  | 01.18.2026г. | 23:00 |  | 4,3102 | 14,4 | 76,45 | 0,26 | -20,3 | 728,72 |  |
|  | 01.18.2026г. | 23:20 |  | 4,1842 | 13,9 | 140,81 | 0,26 | -20,2 | 728,69 |  |
|  | 01.18.2026г. | 23:40 |  | 3,1391 | 10,5 | 49,63 | 0,11 | -20,1 | 728,55 |  |
|  | 01.19.2026г. | 00:00 |  | 3,1886 | 10,6 | 46,47 | 0,15 | -20,4 | 728,42 |  |
|  | 01.19.2026г. | 00:20 |  | 3,6305 | 12,1 | 35,64 | 0,08 | -20,6 | 728,3 |  |
| Взвещенные частицы РМ 2,5 | 01.24.2026г. | 07:00 | ПНЗ №8 улица Зелинского, 23 | 1,7186 | 10,7 | 65,79 | 0,15 | -23,1 | 722,15 |  |
|  | 01.24.2026г. | 07:20 |  | 1,7615 | 11,0 | 52,26 | 0,13 | -22,9 | 722,14 |  |
|  | 01.24.2026г. | 19:20 |  | 1,7559 | 11,0 | 61,02 | 0,23 | -15 | 721,95 |  |
|  | 01.24.2026г. | 21:40 |  | 2,4038 | 15,0 | 65,33 | 0,16 | -17 | 721,73 |  |
|  | 01.24.2026г. | 22:00 |  | 1,7496 | 10,9 | 91,55 | 0,20 | -17,4 | 721,64 |  |
|  | 01.24.2026г. | 22:40 |  | 1,8606 | 11,6 | 61,41 | 0,12 | -17,2 | 721,51 |  |
|  | 01.24.2026г. | 23:00 |  | 1,6393 | 10,2 | 61,29 | 0,18 | -16,7 | 721,43 |  |
|  | 01.25.2026г. | 22:40 |  | 1,8133 | 11,3 | 14,11 | 0,04 | -9,9 | 719,4 |  |
|  | 01.26.2026г. | 02:00 |  | 2,054 | 12,8 | 47,10 | 0,12 | -10 | 719,19 |  |
|  | 01.26.2026г. | 02:20 |  | 3,144 | 19,7 | 36,96 | 0,07 | -9,7 | 719,15 |  |
|  | 01.26.2026г. | 02:40 |  | 3,5282 | 22,1 | 25,75 | 0,08 | -9,4 | 719,13 |  |
|  | 01.26.2026г. | 03:00 |  | 2,4118 | 15,1 | 4,54 | 0,01 | -9,6 | 719,16 |  |
|  | 01.26.2026г. | 03:20 |  | 1,8714 | 11,7 | 35,87 | 0,05 | -9,5 | 719,11 |  |
|  | 01.26.2026г. | 03:40 |  | 1,7652 | 11,0 | 63,29 | 0,12 | -9,3 | 719,14 |  |
| Взвещенные частицы РМ 10 | 01.26.2026г. | 02:20 |  | 3,1543 | 10,5 | 36,96 | 0,07 | -9,7 | 719,15 |  |
|  | 01.26.2026г. | 02:40 |  | 3,5365 | 11,8 | 25,75 | 0,08 | -9,4 | 719,13 |  |
| Взвещенные частицы РМ 2,5 | 01.26.2026г. | 09:40 | ПНЗ №8 улица Зелинского, 23 | 1,7857 | 11,2 | 18,37 | 0,04 | -10,5 | 719,98 |  |
|  | 01.26.2026г. | 10:00 |  | 1,8719 | 11,7 | 72,92 | 0,16 | -10,3 | 720,01 |  |
|  | 01.26.2026г. | 10:20 |  | 2,0999 | 13,1 | 29,54 | 0,08 | -9,9 | 720,07 |  |
|  | 01.26.2026г. | 10:40 |  | 1,8018 | 11,3 | 59,47 | 0,13 | -9,2 | 720,16 |  |
| Взвещенные частицы РМ 2,5 | 01.26.2026г. | 23:20 | ПНЗ №8 улица Зелинского, 23 | 2,8088 | 17,6 | 84,30 | 0,13 | -11,4 | 721,96 |  |
|  | 01.26.2026г. | 23:40 |  | 2,3639 | 14,8 | 96,80 | 0,15 | -11,6 | 721,96 |  |
|  | 01.27.2026г. | 00:00 |  | 2,1345 | 13,3 | 59,75 | 0,18 | -11,8 | 722,02 |  |
|  | 01.27.2026г. | 00:20 |  | 2,5745 | 16,1 | 106,90 | 0,22 | -12 | 722,13 |  |
|  | 01.27.2026г. | 00:40 |  | 2,2398 | 14,0 | 88,71 | 0,18 | -12,1 | 722,19 |  |
|  | 01.27.2026г. | 02:20 |  | 3,0137 | 18,8 | 87,14 | 0,35 | -13,3 | 722,25 |  |
|  | 01.27.2026г. | 02:40 |  | 3,8607 | 24,1 | 87,97 | 0,26 | -13,8 | 722,18 |  |
|  | 01.27.2026г. | 03:00 |  | 3,6528 | 22,8 | 60,37 | 0,14 | -13,7 | 722,14 |  |
|  | 01.27.2026г. | 03:20 |  | 3,1901 | 19,9 | 86,54 | 0,16 | -13,6 | 722,17 |  |
|  | 01.27.2026г. | 03:40 |  | 2,4951 | 15,6 | 67,73 | 0,12 | -13,6 | 722,3 |  |
|  | 01.27.2026г. | 04:00 |  | 2,2584 | 14,1 | 42,83 | 0,10 | -13 | 722,23 |  |
|  | 01.27.2026г. | 04:20 |  | 2,2243 | 13,9 | 26,64 | 0,09 | -13 | 722,14 |  |
|  | 01.27.2026г. | 04:40 |  | 3,2531 | 20,3 | 37,75 | 0,10 | -13,4 | 722,12 |  |
|  | 01.27.2026г. | 05:00 |  | 2,6433 | 16,5 | 79,00 | 0,20 | -13,2 | 722,07 |  |
|  | 01.27.2026г. | 05:20 |  | 1,9182 | 12,0 | 111,30 | 0,27 | -13 | 722,07 |  |
| Взвещенные частицы РМ 10 | 01.27.2026г. | 02:20 |  | 3,0231 | 10,1 | 87,14 | 0,35 | -13,3 | 722,25 |  |
|  | 01.27.2026г. | 02:40 |  | 3,8715 | 12,9 | 87,97 | 0,26 | -13,8 | 722,18 |  |
|  | 01.27.2026г. | 03:00 |  | 3,6587 | 12,2 | 60,37 | 0,14 | -13,7 | 722,14 |  |
|  | 01.27.2026г. | 03:20 |  | 3,1942 | 10,6 | 86,54 | 0,16 | -13,6 | 722,17 |  |
|  | 01.27.2026г. | 04:40 |  | 3,2609 | 10,9 | 37,75 | 0,10 | -13,4 | 722,12 |  |
| Взвещенные частицы РМ 2,5 | 01.28.2026г. | 20:20 | ПНЗ №8 улица Зелинского, 23 | 2,9445 | 18,4 | 107,71 | 0,25 | -15,1 | 725,44 |  |
|  | 01.28.2026г. | 20:40 |  | 2,0422 | 12,8 | 71,51 | 0,22 | -14,9 | 725,51 |  |
|  | 01.28.2026г. | 21:00 |  | 1,8988 | 11,9 | 27,90 | 0,10 | -15 | 725,64 |  |
|  | 01.28.2026г. | 21:20 |  | 3,1044 | 19,4 | 93,27 | 0,33 | -15,1 | 725,81 |  |
|  | 01.28.2026г. | 21:40 |  | 3,3106 | 20,7 | 104,99 | 0,34 | -15,2 | 725,83 |  |
|  | 01.28.2026г. | 22:00 |  | 2,636 | 16,5 | 95,48 | 0,30 | -15,6 | 725,85 |  |
|  | 01.28.2026г. | 22:20 |  | 2,5199 | 15,7 | 49,29 | 0,14 | -15,2 | 725,96 |  |
|  | 01.28.2026г. | 22:40 |  | 2,8062 | 17,5 | 98,52 | 0,18 | -14,7 | 725,99 |  |
|  | 01.28.2026г. | 23:00 |  | 2,4414 | 15,3 | 186,45 | 0,28 | -14,3 | 726,08 |  |
|  | 01.28.2026г. | 23:20 |  | 2,1054 | 13,2 | 215,94 | 0,31 | -14,2 | 726,14 |  |
|  | 01.28.2026г. | 23:40 |  | 1,771 | 11,1 | 139,97 | 0,23 | -14,8 | 726,33 |  |
|  | 01.28.2026г. | 00:00 |  | 2,0953 | 13,1 | 143,41 | 0,43 | -15 | 726,48 |  |
|  | 01.28.2026г. | 00:20 |  | 2,2794 | 14,2 | 115,72 | 0,30 | -15,7 | 726,56 |  |
|  | 01.28.2026г. | 01:40 |  | 1,8996 | 11,9 | 175,41 | 0,31 | -16,3 | 727,02 |  |
| Взвещенные частицы РМ 10 | 01.28.2026г. | 21:20 |  | 3,1088 | 10,4 | 93,27 | 0,33 | -15,1 | 725,81 |  |
|  | 01.28.2026г. | 21:40 |  | 3,3152 | 11,1 | 104,99 | 0,34 | -15,2 | 725,83 |  |
| Взвещенные частицы РМ 2,5 | 01.29.2026г. | 19:40 | ПНЗ №8 улица Зелинского, 23 | 1,8063 | 11,3 | 38,41 | 0,11 | -11,9 | 729,67 |  |
|  | 01.29.2026г. | 20:00 |  | 1,8385 | 11,5 | 91,51 | 0,23 | -12,5 | 729,62 |  |
|  | 01.29.2026г. | 20:40 |  | 3,2564 | 20,4 | 108,79 | 0,48 | -14,1 | 729,38 |  |
|  | 01.29.2026г. | 21:00 |  | 2,8187 | 17,6 | 54,45 | 0,10 | -14,9 | 729,38 |  |
|  | 01.29.2026г. | 21:20 |  | 2,2558 | 14,1 | 81,37 | 0,24 | -14,5 | 729,3 |  |
|  | 01.29.2026г. | 22:20 |  | 2,5349 | 15,8 | 115,69 | 0,55 | -17,6 | 729,1 |  |
|  | 01.29.2026г. | 22:40 |  | 2,1763 | 13,6 | 125,33 | 0,63 | -18,6 | 729,07 |  |
|  | 01.29.2026г. | 23:00 |  | 2,5073 | 15,7 | 78,69 | 0,28 | -18,3 | 729,1 |  |
|  | 01.29.2026г. | 23:20 |  | 2,9627 | 18,5 | 107,93 | 0,46 | -18,4 | 729,03 |  |
|  | 01.29.2026г. | 23:40 |  | 3,5494 | 22,2 | 112,17 | 0,50 | -18,8 | 729,04 |  |
|  | 01.30.2026г. | 00:00 |  | 2,9459 | 18,4 | 112,34 | 0,41 | -18,7 | 729,1 |  |
|  | 01.30.2026г. | 00:20 |  | 3,7151 | 23,2 | 108,97 | 0,50 | -18,7 | 729,1 |  |
|  | 01.30.2026г. | 00:40 |  | 1,9061 | 11,9 | 82,87 | 0,24 | -18,6 | 729,08 |  |
|  | 01.30.2026г. | 01:00 |  | 1,8891 | 11,8 | 49,27 | 0,22 | -17,9 | 729,01 |  |
|  | 01.30.2026г. | 01:20 |  | 3,16 | 19,8 | 84,77 | 0,24 | -17,8 | 728,92 |  |
|  | 01.30.2026г. | 01:40 |  | 2,9495 | 18,4 | 57,86 | 0,16 | -17,5 | 728,79 |  |
|  | 01.30.2026г. | 02:00 |  | 2,4819 | 15,5 | 90,70 | 0,33 | -18,2 | 728,68 |  |
|  | 01.30.2026г. | 02:20 |  | 3,0107 | 18,8 | 46,11 | 0,15 | -19,1 | 728,54 |  |
|  | 01.30.2026г. | 02:40 |  | 2,2107 | 13,8 | 70,55 | 0,23 | -18,7 | 728,48 |  |
|  | 01.30.2026г. | 03:00 |  | 1,6781 | 10,5 | 67,60 | 0,21 | -19,1 | 728,48 |  |
|  | 01.30.2026г. | 03:20 |  | 2,0488 | 12,8 | 60,80 | 0,20 | -19,8 | 728,48 |  |
|  | 01.30.2026г. | 03:40 |  | 2,0208 | 12,6 | 125,80 | 0,72 | -20,2 | 728,5 |  |
|  | 01.30.2026г. | 07:20 |  | 1,8835 | 11,8 | 119,63 | 0,62 | -21,2 | 727,53 |  |
|  | 01.30.2026г. | 07:40 |  | 1,8484 | 11,6 | 90,72 | 0,37 | -21,3 | 727,58 |  |
|  | 01.30.2026г. | 08:00 |  | 2,3142 | 14,5 | 106,53 | 0,47 | -20,8 | 727,53 |  |
|  | 01.30.2026г. | 08:20 |  | 1,9718 | 12,3 | 68,33 | 0,33 | -20,6 | 727,47 |  |
|  | 01.30.2026г. | 10:00 |  | 3,0317 | 18,9 | 95,07 | 0,35 | -18,0 | 727,10 |  |
|  | 01.30.2026г. | 10:20 |  | 3,2902 | 20,6 | 79,32 | 0,23 | -16,2 | 727,02 |  |
|  | 01.30.2026г. | 10:40 |  | 2,9289 | 18,3 | 102,26 | 0,21 | -14,3 | 726,88 |  |
|  | 01.30.2026г. | 11:00 |  | 2,8700 | 17,9 | 47,47 | 0,12 | -11,8 | 726,70 |  |
|  | 01.30.2026г. | 11:20 |  | 2,6521 | 16,6 | 51,78 | 0,18 | -10,0 | 726,63 |  |
|  | 01.30.2026г. | 11:40 |  | 2,0148 | 12,6 | 54,71 | 0,12 | -8,7 | 726,57 |  |
| Взвещенные частицы РМ 10 | 01.30.2026г. | 20:40 |  | 3,2609 | 10,9 | 108,79 | 0,48 | -14,1 | 729,38 |  |
|  | 01.30.2026г. | 23:40 |  | 3,5525 | 11,8 | 112,17 | 0,50 | -18,8 | 729,04 |  |
|  | 01.30.2026г. | 00:20 |  | 3,7188 | 12,4 | 108,97 | 0,50 | -18,7 | 729,1 |  |
|  | 01.30.2026г. | 01:20 |  | 3,1637 | 10,5 | 84,77 | 0,24 | -17,8 | 728,92 |  |
|  | 01.30.2026г. | 02:20 |  | 3,0151 | 10,1 | 46,11 | 0,15 | -19,1 | 728,54 |  |
|  | 01.30.2026г. | 10:00 |  | 3,0362 | 10,1 | 95,07 | 0,35 | -18,0 | 727,10 |  |
|  | 01.30.2026г. | 10:20 |  | 3,2948 | 11,0 | 79,32 | 0,23 | -16,2 | 727,02 |  |
| Взвещенные частицы РМ 2,5 | 30.01.2026г. | 20:20 | ПНЗ №8 улица Зелинского, 23 | 1,7103 | 10,7 | 74,35 | 0,28 | -12,6 | 724,96 |  |
|  | 30.01.2026г. | 22:00 |  | 1,7397 | 10,9 | 97,73 | 0,39 | -14,1 | 724,49 |  |
|  | 30.01.2026г. | 23:00 |  | 2,7806 | 17,4 | 90,16 | 0,37 | -13,8 | 724,09 |  |
|  | 30.01.2026г. | 23:20 |  | 2,5066 | 15,7 | 108,08 | 0,42 | -14,8 | 724,07 |  |
|  | 30.01.2026г. | 23:40 |  | 1,6113 | 10,1 | 102,02 | 0,39 | -14,6 | 724,03 |  |
|  | 31.01.2026г. | 02:00 |  | 1,8125 | 11,3 | 119,53 | 0,46 | -15,6 | 723,31 |  |
|  | 31.01.2026г. | 02:20 |  | 1,6979 | 10,6 | 116,45 | 0,51 | -16,2 | 723,25 |  |
|  | 31.01.2026г. | 21:00 |  | 2,1047 | 13,2 | 79,38 | 0,32 | -8,2 | 721,59 |  |
|  | 31.01.2026г. | 21:20 |  | 3,1538 | 19,7 | 107,21 | 0,43 | -9,1 | 721,58 |  |
|  | 31.01.2026г. | 21:40 |  | 4,3949 | 27,5 | 96,31 | 0,33 | -9,2 | 721,57 |  |
|  | 31.01.2026г. | 22:00 |  | 4,1382 | 25,9 | 64,24 | 0,16 | -9,2 | 721,6 |  |
|  | 31.01.2026г. | 22:20 |  | 3,7863 | 23,7 | 45,42 | 0,14 | -9,2 | 721,64 |  |
|  | 31.01.2026г. | 22:40 |  | 5,5987 | 35,0 | 125,46 | 0,51 | -9,7 | 721,62 |  |
|  | 31.01.2026г. | 23:00 |  | 4,6636 | 29,1 | 98,60 | 0,46 | -9 | 721,58 |  |
|  | 31.01.2026г. | 23:20 |  | 1,8842 | 10,7 | 81,05 | 0,30 | -8,2 | 721,55 |  |
| Взвещенные частицы РМ 10 | 31.01.2026г. | 21:20 |  | 3,1596 | 10,5 | 107,21 | 0,43 | -9,1 | 721,58 |  |
|  | 31.01.2026г. | 21:40 |  | 4,404 | 14,7 | 96,31 | 0,33 | -9,2 | 721,57 |  |
|  | 31.01.2026г. | 22:00 |  | 4,1462 | 13,8 | 64,24 | 0,16 | -9,2 | 721,6 |  |
|  | 31.01.2026г. | 22:20 |  | 3,7954 | 12,7 | 45,42 | 0,14 | -9,2 | 721,64 |  |
|  | 31.01.2026г. | 22:40 |  | 5,623 | 18,7 | 125,46 | 0,51 | -9,7 | 721,62 |  |
|  | 31.01.2026г. | 23:00 |  | 4,6761 | 15,6 | 98,60 | 0,46 | -9 | 721,58 |  |
|  | Всего: 169 случаев ВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Внеплановый выезд по городу Атырау – 3 случая ВЗ.

| Примесь | Число, месяц, год | Время, час | Номер ПНЗ, точка передвижной лаборатории | Концентрация |  | Ветер |  | Тем-пе-рату-ра, 0С | Атмос-ферное давление, мм.рт.ст. | Причины и принятые меры КЭРК МЭПР РК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мг/м3 | Крат-ность пре-вышения | Нап-рав-ления, град | Скорость, м/с |  |  |  |
|  | Случаи высокого загрязнения (ВЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Атырау |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сероводород | 25.01.2026г. | 19:40 | Точка внепланового отбора проб: г.Атырау, Кенозекский сельский округ,с.Таскала | 0,14 | 17,5 | 29 | 2,5 | -9 | 765 | РГП «Казгидромет» провело мониторинг качества атмосферного воздуха на следующих территориях: село Таскала Кенозекского сельского округа; территория, прилегающая к селу Таскала; район Химпосёлок. В ходе отбора проб в селе Таскала зафиксировано превышение показателей по сероводороду в 17,5 раза, на прилегающей к селу Таскала территории — в 15,0 раза, а в районе Химпосёлок — в 36,3 раза. Следует отметить, что указанные населённые пункты расположены в непосредственной близости от ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод». В настоящее время Департаментом, с соблюдением требований Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, в отношении ТОО «АНПЗ» проводится внеплановая проверка. По фактам высокого загрязнения атмосферного воздуха материалы направлены в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области для принятия соответствующих мер, привлечения виновных лиц к административной ответственности, проведения мониторинга атмосферного воздуха на указанных территориях, а также принятия необходимых мер и управленческих решений в пределах компетенции. |
|  | 25.01.2026г. | 19:51 | Точка внепланового отбора проб: Кенозекский сельский округ,сТаскала (возле дороги) | 0,12 | 15,0 | 29 | 2,5 | -9 | 765 |  |
|  | 25.01.2026г. | 20:23 | Точка внепланового отбора проб: мкр.Химпоселок | 0,29 | 36,3 | 29 | 2,5 | -9 | 765 |  |
|  | Всего: 3 случая ВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Сведения о случаях высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод

Республики Казахстан за февраль 2026 года

Велось оперативное уведомление Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК для принятия необходимых мер.

В поверхностных водах зафиксировано 15 случаев ВЗ на 6 водных объектах: река Красноярка (Восточно-Казахстанская область) – 1 случай ВЗ, река Ульби (Восточно-Казахстанская область) – 4 случай ВЗ, река Тихая (Восточно-Казахстанская область) – 2 случай ВЗ, река Ертис (Восточно-Казахстанская область) – 2 случай ВЗ, река Сокыр (Карагандинская область) – 2 случая ВЗ, река Шерубайнура (Карагандинская область) – 4 случая ВЗ.

Случаи высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод РК

| Наименование водного объекта, область, пункт наблюдения, створ | Кол-во случаев ВЗ и ЭВЗ | Год, число, месяц отбора проб | Год, число, месяц проведе ния анализа | Загрязняющие вещества |  |  | Причины и принятые меры КЭРК МЭПР РК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование | Единица измерения | Концентрия, мг/дм3 |  |
| река Красноярка, п. Предгорное; в черте п. Предгорное; 3,5 км выше устья; в створе водпоста; (09) правый берег | 1 ВЗ | 02.02.2026 | 03.02.2026 | Цинк | мг/дм3 | 1,142 | Основным источником загрязнения реки Красноярка цинком и марганцем является дренаж шламохранилища Иртышского рудника в ручей Безымянный, который затем впадает в р.Красноярку, дренаж Березовского хвостохранилища в р. Красноярку и излив из шахты «Капитальная» (находится в государственной собственности), который поступает в ручей Березовский и далее в р.Красноярку. Принятые меры: проведение постоянного мониторинга качества воды, предупреждение и разъяснительная работа с местными хозяйствующими субъектами по соблюдению экологических требований, а также усиление контроля за очисткой сточных вод и защитой прибрежной зоны. |
| река Ульби, г. Усть-Каменогорск, в черте города; 1 км выше устья р. Ульби; 0,36 км ниже Ульбинского моста; (01) левый берег | 1 ВЗ | 02.02.2026 | 03.02.2026 | Цинк | мг/дм3 | 0,158 | Основными причинами высокого и экстремально высокого уровня загрязнения являются поступление сточных вод промышленных предприятий, отходы горнодобывающей и металлургической промышленности, а также смыв загрязняющих веществ в реку во время осадков и таяния снега. Принятые меры: усиление систем очистки сточных вод на предприятиях, повышение производственного контроля, проведение постоянного мониторинга качества воды и организация проверок по соблюдению экологических требований. Основными источниками влияния на качество воды являются сточные и дренажные воды, поступающие с территории плотины и прилегающих земель. Фильтрация через гидротехнические сооружения, а также локальные поверхностные стоки с дорожных и промышленных территорий способствуют переносу взвешенных веществ и растворённых компонентов в русло реки. Принятые меры: постоянный контроль качества воды, усиление систем очистки сточных вод, а также надзор за соблюдением экологических требований со стороны предприятий и местных жителей. Основным источником влияния на качество воды являются дренажные и поверхностные стоки, поступающие с территории сельских населённых пунктов и прилегающих хозяйственных объектов, а также стоки из верхнего притока — р. Красноярка, которая формирует дополнительное поступление растворённых веществ и взвешенных компонентов. Принятые меры: выявление и контроль источников загрязнения, проведение очистительных работ для стабилизации качества воды, усиление экологического мониторинга. |
| река Ульби, г. Усть-Каменогорск, в черте города; 1 км выше устья р. Ульби; 0,36 км ниже Ульбинского моста; (09) правый берег | 1 ВЗ | 02.02.2026 | 03.02.2026 | Цинк | мг/дм3 | 0,162 |  |
| река Ульби, г. Риддер; в черте г. Риддер; 0,1 км выше сброса шахтных вод рудника Тишинский;1,9 км ниже слияния рек Громотухи и Тихой; (09) правый берег | 1 ВЗ | 02.02.2026 | 03.02.2026 | Цинк | мг/дм3 | 0,520 |  |
| река Ульби, г. Риддер; 7,0 км ниже рудника Тишинский; 8,9 км ниже слияния рек Громатуха и Тихая;у автодорожного моста; (09) правый берег | 1 ВЗ | 02.02.2026 | 03.02.2026 | Цинк | мг/дм3 | 0,640 |  |
| река Тихая,г. Риддер, в черте города Риддер; 0,1 км выше технологического автодорожного моста; 0,17 км выше впадения ручья Безымянный; (01) левый берег | 1 ВЗ | 02.02.2026 | 03.02.2026 | Цинк | мг/дм3 | 0,748 |  |
| река Тихая, г. Риддер, в черте города Риддер; 0,23 км ниже гидросооружения (плотины); 8,0 км выше устья р. Тихая; (01) левый берег | 1 ВЗ | 02.02.2026 | 03.02.2026 | Цинк | мг/дм3 | 0,940 |  |
| река Ертис, г. Усть-Каменогорск, в черте города; 3,2 км ниже впадения р.Ульби; (09) правый берег | 1 ВЗ | 03.02.2026. | 04.02.2026. | Цинк | мг/дм3 | 0,104 |  |
| река Ертис, с. Предгорное, в черте с. Предгорное; 1 км ниже впадения р. Красноярка; (09) правый берег | 1 ВЗ | 03.02.2026 | 04.02.2026 | Цинк | мг/дм3 | 0,120 |  |
| река Сокыр, устье, Карагандинская область автодорожный мост в районе села Каражар | 1 ВЗ | 10.02.2026 | 11.02.2026 | Аммоний-ион | мг/дм3 | 18,1 | Открыты проверки на ТОО «Караганды Су», ТОО «Капиталстрой», ш. Саранскую. Превышения зафиксированы по азоту аммония на ТОО «Капиталстрой» на 54,6 мг/дм3. Наложен штраф 1 348 860тг. Открыта проверка на ТОО «Шахтинскводоканал». Закрыта без нарушений. Сброс не производится, так как заполняются биорезервы. |
|  | 1 ВЗ | 10.02.2026 | 11.02.2026 | Нитриты | мг/дм3 | 10,37 |  |
| река Шерубайнура, Карагандинская область устье, 2,0 км ниже с. Асыл | 1 ВЗ | 10.02.2026 | 11.02.2026 | Фосфор общий | мг/дм3 | 1,635 |  |
|  | 1 ВЗ | 10.02.2026 | 11.02.2026 | Фосфаты | мг/дм3 | 5,009 |  |
|  | 1 ВЗ | 10.02.2026 | 11.02.2026 | Амоний-ион | мг/дм3 | 18,0 |  |
|  | 1 ВЗ | 10.02.2026 | 11.02.2026 | Нитриты | мг/дм3 | 9,585 |  |
| Итого: 15 случаев ВЗ на 6 в/о. |  |  |  |  |  |  |  |