Сведения о случаях высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха

Республики Казахстан за май 2026 года

Велось оперативное уведомление Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК для принятия необходимых мер.

Было зафиксировано 28 случаев высокого загрязнения (ВЗ) атмосферного воздуха, в том числе: в Актюбинской области, поселке Шубаршы– 28 случаев ВЗ.

| Примесь | Число, месяц, год | Время, час | Номер ПНЗ, точка передвижной лаборатории | Концентрация |  | Ветер |  | Тем-пе-рату-ра, 0С | Атмос-ферное давление, мм.рт.ст. | Причина и принятые меры КЭРК МЭПР РК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мг/м3 | Крат-ность пре-вышения | Нап-рав-ления, град | Ско-рость, м/с |  |  |  |
| Случаи высокого загрязнения (ВЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актюбинская обл., поселок Шубарши |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сероводород | 19.05.2026 | 00:00 | № 1 Шубарши (ул. Геолог, 25Д, село Шубарши) | 0,0814 | 10,18 | 112,28 | 0,04 | 23,8 | 739 | 19.05.2026г. установлено 7 случаев ВЗ по сероводороду в п.Шубарши. Превышения составили от 10,05-13,08 ПДК. Выезд не совершен, так как сообщение от РГП «Казгидромет» поступило 21.05.2026г. В соответствии с приказом №43-Ө от 17.04.2024 года были проведены камеральные обработки данных: направление ветра — юго-западное, скорость ветра — от 0,01 до 0,54 м/с, температура воздуха — от 23,5 до 24,4 °С, атмосферное давление составило 739 мм рт. ст. В 4 км к юго-западу от пункта наблюдения расположено ТОО «СНПС – АТК». Отсутствует влияние источника выбросов. Данная точка взята на контроль. |
|  | 19.05.2026 | 00:20 |  | 0,1046 | 13,08 | 114,88 | 0,03 | 23,5 | 739 |  |
|  | 19.05.2026 | 00:40 |  | 0,1024 | 12,80 | 208,85 | 0,01 | 23,6 | 739 |  |
|  | 19.05.2026 | 01:00 |  | 0,0998 | 12,48 | 221,78 | 0,01 | 24,0 | 739 |  |
|  | 19.05.2026 | 01:20 |  | 0,0926 | 11,58 | 235,52 | 0,03 | 23,9 | 739 |  |
|  | 19.05.2026 | 01:40 |  | 0,0875 | 10,94 | 241,00 | 0,25 | 24,2 | 739 |  |
|  | 19.05.2026 | 02:00 |  | 0,0804 | 10,05 | 205,38 | 0,54 | 24,4 | 739 |  |
| Сероводород | 21.05.2026 | 15:20 | № 1 Шубарши (ул. Геолог, 25Д, село Шубарши) | 0,0818 | 10,23 | 175,77 | 0,32 | 24,9 | 739 | 21.05.2026г. установлено 11 случаев ВЗ по сероводороду в п.Шубарши. Превышения составили от 10,23-12,24 ПДК. Выезд не совершен, так как сообщение от РГП «Казгидромет» поступило 22.05.2026г. В соответствии с приказом №43-Ө от 17.04.2024 года были проведены камеральные обработки данных: направление ветра — юго-западное, скорость ветра — от 0,32 до 0,72 м/с, температура воздуха — от 24,9 до 25,1 °С, атмосферное давление составило 739 мм рт. ст. В 4 км к юго-западу от пункта наблюдения расположено ТОО «СНПС – АТК». Отсутствует влияние источника выбросов. Данная точка взята на контроль. |
|  | 21.05.2026 | 15:40 |  | 0,0855 | 10,69 | 181,32 | 0,44 | 25,1 | 739 |  |
|  | 21.05.2026 | 16:00 |  | 0,0888 | 11,10 | 165,75 | 0,48 | 25,2 | 739 |  |
|  | 21.05.2026 | 16:20 |  | 0,0888 | 11,10 | 165,86 | 0,63 | 25,4 | 739 |  |
|  | 21.05.2026 | 16:40 |  | 0,0978 | 12,23 | 131,00 | 0,66 | 25,3 | 739 |  |
|  | 21.05.2026 | 17:00 |  | 0,0954 | 11,93 | 129,35 | 0,92 | 25,3 | 739 |  |
|  | 21.05.2026 | 17:20 |  | 0,0979 | 12,24 | 153,83 | 0,72 | 25,1 | 739 |  |
|  | 21.05.2026 | 17:40 |  | 0,0926 | 11,58 | 100,47 | 0,61 | 24,9 | 739 |  |
|  | 21.05.2026 | 18:00 |  | 0,0821 | 10,26 | 154,97 | 0,35 | 24,7 | 739 |  |
|  | 21.05.2026 | 18:40 |  | 0,0800 | 10,00 | 150,17 | 0,63 | 24,1 | 739 |  |
|  | 21.05.2026 | 19:00 |  | 0,0857 | 10,71 | 128,33 | 0,79 | 23,6 | 739 |  |
| Сероводород | 25.05.2026 | 10:20 | № 1 Шубарши (ул. Геолог, 25Д, село Шубарши) | 0,1021 | 12,8 | 200,27 | 0,08 | 30,6 | 746 | 25.05.2026г. 25.05.2026г. установлено 9 случаев ВЗ по сероводороду в п.Шубарши. Превышения составили от 10,09-16,4 ПДК. Выезд не совершен, так как сообщение от РГП «Казгидромет» поступило 25.05.2026г. после 14:00ч. ВЗ установлены с 10:20 до 13:00. В соответствии с приказом №43-Ө от 17.04.2024 года были проведены камеральные обработки данных: направление ветра — юго-западное, скорость ветра — от 0,08 до 0,37 м/с, температура воздуха — от 30,6 до 34,6 °С, атмосферное давление составило 746 мм рт. ст. В 4 км к юго-западу от пункта наблюдения расположено ТОО «СНПС – АТК». Отсутствует влияние источника выбросов. Данная точка взята на контроль. |
|  | 25.05.2026 | 10:40 |  | 0,1248 | 15,6 | 190,90 | 0,15 | 32,0 | 746 |  |
|  | 25.05.2026 | 11:00 |  | 0,1249 | 15,6 | 186,61 | 0,14 | 32,9 | 746 |  |
|  | 25.05.2026 | 11:20 |  | 0,1172 | 14,7 | 206,39 | 0,15 | 33,8 | 746 |  |
|  | 25.05.2026 | 11:40 |  | 0,1243 | 15,5 | 188,32 | 0,03 | 34,8 | 746 |  |
|  | 25.05.2026 | 12:00 |  | 0,1311 | 16,4 | 214,85 | 0,15 | 35,6 | 746 |  |
|  | 25.05.2026 | 12:20 |  | 0,1098 | 13,7 | 202,76 | 0,25 | 35,6 | 746 |  |
|  | 25.05.2026 | 12:40 |  | 0,0875 | 10,9 | 175,75 | 0,61 | 34,7 | 746 |  |
|  | 25.05.2026 | 13:00 |  | 0,0880 | 11,0 | 208,37 | 0,37 | 34,6 | 746 |  |
| Сероводород | 27.05.2026 | 17:20 | № 1 Шубарши (ул. Геолог, 25Д, село Шубарши) | 0,0912 | 11,4 | 302,90 | 0,10 | 17,5 | 728 | . 27.05.2026г. 27.05.2026г. установлено 1 случай ВЗ по сероводороду в п.Шубарши. Превышения составили от 11,4 ПДК. Выезд не совершен, так как сообщение от РГП «Казгидромет» поступило 28.05.2026г. ВЗ 27.05.2026г установлены с 17:20 В соответствии с приказом №43-Ө от 17.04.2024 года были проведены камеральные обработки данных: направление ветра — юго-западное, скорость ветра — от 0,08 до 0,37 м/с, температура воздуха — от 30,6 до 34,6 °С, атмосферное давление составило 746 мм рт. ст. В 4 км к юго-западу от пункта наблюдения расположено ТОО «СНПС – АТК». Отсутствует влияние источника выбросов. Данная точка взята на контроль. |
| Всего: 28 случаев ВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сведения о случаях высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод

Республики Казахстан за май 2026 года

Случаи высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод Республики Казахстан за май 2026 года не зафиксированы.