|  | СОДЕРЖАНИЕ | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Предисловие | 3 |
| 1 | Основные источники загрязнения атмосферного воздуха | 4 |
| 2 | Состояние качества атмосферного воздуха | 4 |
| 3 | Состояние качества поверхностных вод | 19 |
| 4 | Состояние качества поверхностных вод по гидробиологическим показателям | 21 |
| 5 | Состояние загрязнения донных отложений бассейна озера Алаколь тяжёлыми металлами | 24 |
| 6 | Состояние загрязнения почвы бассейна озера Алаколь тяжёлыми металлами | 24 |
| 7 | Радиационная обстановка | 24 |
| 8 | Химический состав атмосферных осадков | 24 |
| 9 | Состояние загрязнения почв тяжёлыми металлами за весенний период | 25 |
|  | Приложение 1 | 27 |
|  | Приложение 2 | 31 |
|  | Приложение 3 | 36 |
|  | Приложение 4 | 37 |
|  | Приложение 5 | 42 |
|  | Приложение 6 | 43 |

Предисловие

Информационный бюллетень подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП «Казгидромет» по ведению мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы.

Бюллетень предназначен для информирования государственных органов, общественности и населения о состоянии окружающей среды на территории ВКО (г. Усть-Каменогорск, г. Риддер, г. Семей, г. Алтай, г. Аягоз, г. Шемонаиха, пос. Ауэзов и пос. Глубокое) и необходим для дальнейшей оценки эффективности мероприятий в области охраны окружающей среды РК с учетом тенденции происходящих изменений уровня загрязнения.

Оценка качества атмосферного воздуха

Восточно-Казахстанской области

1. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха

Согласно данным РГУ «Департамент экологии по ВКО» по области действует 788 предприятий, осуществляющих эмиссии в окружающую среду. Фактические суммарные выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников составляют 130,6 тысяч тонн, из которых по объектам 1 категории – 77,1 тысяч тонн, по остальным категориям – 53,5 тысяч тонн.

2. Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Усть-Каменогорск

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Усть-Каменогорск проводятся на 15 постах наблюдения, из них 5 постов ручного отбора проб и 10 автоматических станции (Приложение 1).

В целом по городу определяется 21 показатель: 1) взвешенные частицы РМ-2,5; 2) взвешенные частицы РМ-10; 3) диоксид серы; 4) оксид углерода;                           5) диоксид азота; 6) оксид азота; 7) фенол; 8) сероводород; 9) фтористый водород; 10) бенз(а)пирен; 11) хлористый водород; 12) формальдегид; 13) хлор; 14) серная кислота; 15) свинец; 16) цинк; 17) кадмий; 18) медь; 19) бериллий;                   20) озон; 21) аммиак.

В таблице 1 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 1

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

| № | Отбор проб | Адрес поста | Определяемые примеси |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ручной отбор проб 4 раза в сутки | ул. Рабочая, 6 | фенол, фтористый водород, хлористый водород, формальдегид, серная кислота, бериллий, кадмий, медь, свинец, цинк, бенз(а)пирен |
| 5 |  | ул. К.Кайсенова, 30 |  |
| 12 |  | пр. К. Сатпаева, 12 |  |
| 7 |  | ул. М.Тынышпаев,126 | фенол, фтористый водород, хлор, хлористый водород, формальдегид, серная кислота, бериллий, кадмий, медь, свинец, цинк, бенз(а)пирен |
| 8 |  | ул. Егорова, 6 |  |
| 2 | в непрерывном режиме – каждые 20 минут | ул. Льва Толстого, 18 | взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, озон, аммиак |
| 3 |  | ул. Серикбаева, 19 |  |
| 1 |  | ул. Рабочая, 6 | взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, сероводород |
| 4 |  | ул. Широкая, 44 |  |
| 5 |  | ул. К. Кайсенова, 30 |  |
| 6 |  | пр. Нурсултана Назарбаева, 83/2 |  |
| 7 |  | ул. М.Тынышпаев,126 |  |
| 8 |  | ул. Егорова, 6 |  |
| 11 |  | ул. Утепова, 37 |  |
| 12 |  | пр. К. Сатпаева, 12 |  |

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Усть-Каменогорск за май 2022 года

По данным сети наблюдений г. Усть-Каменогорск, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как высокий, он определялся значением СИ=4,0 (повышенный уровень) по сероводороду в районе поста №6 (пр. Н.Назарбаева, 83/2) и НП=29 % (высокий уровень) по сероводороду в районе поста №3 (ул. Серикбаева, 19).

Максимально-разовые концентрации составили: взвешенные частицы (РМ-2,5) – 1,5 ПДКм.р., взвешенные частицы (РМ-10) – 2,4 ПДКм.р., диоксид серы – 3,7 ПДКм.р., оксид углерода – 2,5 ПДКм.р., диоксид азота – 1,2 ПДКм.р., сероводород – 4,4 ПДКм.р., по другим показателям превышений ПДКм.р. не наблюдалось.

Превышения по среднесуточным нормативам наблюдались по: диоксиду азота – 1,8 ПДКс.с., озону – 2,0 ПДКс.с., по другим показателям превышений ПДКс.с. не наблюдалось.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) отмечены не были.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 2.

Таблица 2

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

| Примесь | Средняя концентрация |  | Максимальная разовая концентрация |  | НП | Число случаев превышения ПДКм.р. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мг/м3 | Кратность ПДКс.с. | мг/м3 | Кратность ПДКм.р. | % | > ПДК | >5 ПДК |  | >10 ПДК |
| г. Усть-Каменогорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взвешенные частицы РМ-2,5 | 0,007 | 0,2 | 0,248 | 1,5 | 0,13 | 3 |  |  |  |
| Взвешенные частицы РМ-10 | 0,019 | 0,3 | 0,717 | 2,4 | 0,13 | 4 |  |  |  |
| Диоксид серы | 0,037 | 0,7 | 1,848 | 3,7 | 4,93 | 165 |  |  |  |
| Оксид углерода | 0,610 | 0,2 | 12,253 | 2,5 | 0,04 | 3 |  |  |  |
| Диоксид азота | 0,071 | 1,8 | 0,243 | 1,2 | 0,27 | 10 |  |  |  |
| Озон | 0,059 | 2,0 | 0,117 | 0,7 |  |  |  |  |  |
| Сероводород | 0,007 |  | 0,035 | 4,4 | 29,48 | 1419 |  |  |  |
| Фенол | 0,002 | 0,7 | 0,005 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| Фтористый водород | 0,003 | 0,6 | 0,007 | 0,4 |  |  |  |  |  |
| Хлор | 0,006 | 0,2 | 0,060 | 0,6 |  |  |  |  |  |
| Хлористый водород | 0,050 | 0,5 | 0,110 | 0,6 |  |  |  |  |  |
| Аммиак | 0,002 | 0,05 | 0,080 | 0,4 |  |  |  |  |  |
| Серная кислота | 0,006 | 0,1 | 0,030 | 0,1 |  |  |  |  |  |
| Формальдегид | 0,003 | 0,3 | 0,009 | 0,2 |  |  |  |  |  |
| Бенз(а)пирен | 0,0006 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Свинец | 0,000115 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Кадмий | 0,000025 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Цинк | 0,000382 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| Медь | 0,000017 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бериллий | 0,000000071 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |

Выводы:

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха в мае изменялся следующим образом:

Как видно из графика, уровень загрязнения в мае месяце за последние пять лет изменяется не значительно и является высоким.

Наибольшее количество превышений максимально-разовых ПДК было отмечено по диоксиду серы (165) и сероводороду (1419).

Превышения нормативов среднесуточных концентраций более всего отмечено по озону.

Метеорологические условия по г. Усть-Каменогорск за май 2022 год

В мае 2022 года в г. Усть-Каменогорске преобладала погода без осадков с умеренными ветрами 4-13 м/с. Порывистый ветер 16 м/с наблюдался 14 мая. Небольшой и умеренный дождь от 0,1 до 11 мм наблюдался 02-03, 07, 14-15, 19 мая.

2.1 Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Риддер

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Риддер проводятся на 3 постах наблюдения, в том числе на 2 постах ручного отбора проб и на 1 автоматической станции (Приложение 1).

В целом по городу определяется 10 показателей: 1) взвешенные частицы (пыль); 2) взвешенные частицы РМ-10; 3) диоксид серы; 4) оксид углерода;                      5) диоксид азота; 6) оксид азота; 7) фенол 8) сероводород; 9) формальдегид;                10) аммиак.

В таблице 3 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 3

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

| № | Отбор проб | Адрес поста | Определяемые примеси |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ручной отбор проб 3 раза в сутки | ул. Островского, 13А | взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, фенол, формальдегид |
| 6 |  | ул. В. Клинка, 7 |  |
| 3 | в непрерывном режиме – каждые 20 минут | ул. Семипалатинская, 9 | взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, диоксид и оксид азота, оксид углерода, сероводород, аммиак |

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Риддер за май 2022 года

По данным сети наблюдений г. Риддер, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как повышенный, он определялся значением СИ=4,0 (повышенный уровень) по оксиду азота и НП=2% (повышенный уровень) по сероводороду в районе поста №1 (ул. Семипалатинская, 9).

Максимально-разовая концентрация диоксида серы – 1,9 ПДКм.р., оксида азота – 3,9 ПДКм.р., сероводорода – 1,1 ПДКм.р., по другим показателям превышений ПДКм.р. не наблюдалось.

По среднесуточным концентрациям превышений ПДКс.с. не наблюдалось.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) отмечены не были.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) отмечены не были.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 4.

Таблица 4

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

| Примесь | Средняя концентрация |  | Максимальная разовая концентрация |  | НП | Число случаев превышения ПДКм.р. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мг/м3 | Кратность ПДКс.с. | мг/м3 | Кратность ПДКм.р. | % | > ПДК | >5 ПДК | >10 ПДК |
| г. Риддер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взвешенные частицы (пыль) | 0,098 | 0,7 | 0,200 | 0,4 |  |  |  |  |
| Взвешенные частицы РМ-10 | 0,009 | 0,2 | 0,138 | 0,5 |  |  |  |  |
| Диоксид серы | 0,038 | 0,8 | 0,942 | 1,9 | 0,2 | 5 |  |  |
| Оксид углерода | 0,568 | 0,2 | 2,047 | 0,4 |  |  |  |  |
| Диоксид азота | 0,013 | 0,3 | 0,090 | 0,5 |  |  |  |  |
| Оксид азота | 0,003 | 0,1 | 1,567 | 3,9 | 0,04 | 1 |  |  |
| Сероводород | 0,003 |  | 0,009 | 1,1 | 1,9 | 43 |  |  |
| Фенол | 0,002 | 0,5 | 0,004 | 0,4 |  |  |  |  |
| Формальдегид | 0,003 | 0,3 | 0,007 | 0,1 |  |  |  |  |
| Аммиак | 0,001 | 0,02 | 0,074 | 0,4 |  |  |  |  |

Выводы:

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха в мае изменялся следующим образом:

Как видно из графика, уровень загрязнения в мае месяце за последние пять лет не имеет тенденцию снижения. Загрязнения атмосферного воздуха города Риддер является повышенным.

Превышения нормативов максимально-разовых ПДК наблюдалось по сероводороду (43).

Превышения нормативов среднесуточных концентраций отмечено не было.

Метеорологические условия по г. Риддер за май 2022 года

В мае 2022 года в г. Риддер преобладала погода без осадков с умеренными ветрами 5-11 м/с. Порывистый ветер 20-21 м/с наблюдался 01-02 мая. Небольшой и умеренный дождь от 0,1 до 4 мм наблюдался 15-16, 19, 22 мая.

2.2 Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Семей

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Семей проводятся на 4 автоматических станциях (Приложение 1).

В целом по городу определяется 7 показателей: 1) взвешенные частицы РМ-2,5; 2) взвешенные частицы РМ-10; 3) диоксид серы; 4) оксид углерода; 5) диоксид азота; 6) оксид азота; 7) сероводород.

В таблице 5 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 5

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

| № | Отбор проб | Адрес поста | Определяемые примеси |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | в непрерывном режиме – каждые 20 минут | ул. Рыскулова, 27 | взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород |
| 4 |  | ул. 343 квартал, 13/2 |  |
| 1 |  | ул. Найманбаева, 189 | взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид и оксид азота, оксид углерода, диоксид серы, сероводород |
| 3 |  | ул. Декоративная, 26 |  |

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Семей за май 2022 года

По данным сети наблюдений г. Семей, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как высокий, он определялся значением СИ=3,0 (повышенный уровень) по сероводороду в районе поста №2 (ул. Рыскулова, 27) и НП=40% (высокий уровень) по диоксиду азота в районе поста №4 (ул. 343 квартал, 13/2).

Максимально-разовая концентрация составили: взвешенные частицы взвешенные частицы (РМ-10) – 2,3 ПДКм.р., диоксида серы – 1,4 ПДКм.р., диоксид азота – 1,6 ПДКм.р., сероводород – 2,6 ПДКм.р., по другим показателям превышений ПДКм.р. не наблюдалось.

Превышения по среднесуточным нормативам наблюдалось: диоксид азота – 2,6 ПДКс.с., по другим показателям превышений ПДКс.с. не наблюдалось.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) отмечены не были.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) отмечены не были.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 6.

Таблица 6

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

| Примесь | Средняя концентрация |  | Максимальная разовая концентрация |  | НП | Число случаев превышения ПДКм.р. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мг/м3 | Кратность ПДКс.с. | мг/м3 | Кратность ПДКм.р. | % | > ПДК | >5 ПДК | >10 ПДК |
| г. Семей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взвешенные частицы РМ-2,5 | 0,029 | 0,8 | 0,150 | 0,9 |  |  |  |  |
| Взвешенные частицы РМ-10 | 0,047 | 0,8 | 0,689 | 2,3 | 1,0 | 40 |  |  |
| Диоксид серы | 0,014 | 0,3 | 0,723 | 1,4 | 0,1 | 6 |  |  |
| Оксид углерода | 0,351 | 0,1 | 4,632 | 0,9 |  |  |  |  |
| Диоксид азота | 0,103 | 2,6 | 0,320 | 1,6 | 40,4 | 938 |  |  |
| Оксид азота | 0,0002 | 0,003 | 0,001 | 0,003 |  |  |  |  |
| Сероводород | 0,002 |  | 0,021 | 2,6 | 6,3 | 305 |  |  |

Выводы:

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха в мае изменялся следующим образом:

Как видно из графика, уровень загрязнения в мае месяце за последние пять лет не имеет тенденцию понижения. По сравнению с маем 2021 года уровень загрязнения атмосферного воздуха города Семей является высоким.

Наибольшее количество превышений максимально-разовых ПДК было отмечено по диоксиду азота (938) и сероводороду (305).

Превышения нормативов среднесуточных концентраций более всего отмечено по диоксиду азота.

Метеорологические условия по г. Семей за май 2022 года

В мае 2022 года в г. Семей преобладала погода без осадков с умеренными ветрами 4-11 м/с. Порывистый ветер 16 м/с наблюдался 09, 14, 22, 24 мая. Небольшой и умеренный дождь от 0,1 до 13 мм наблюдался 07-08, 15, 19, 22-23, 29 мая.

2.3 Мониторинг качества атмосферного воздуха в пос. Глубокое

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории пос. Глубокое проводятся на 2 постах наблюдения, в том числе на 1 посту ручного отбора проб и на 1 автоматической станции (Приложение 1).

В целом по городу определяется 10 показателей: 1) взвешенные частицы (пыль); 2) взвешенные частицы РМ-10; 3) взвешенные частицы РМ-2,5;                            4) диоксид серы; 5) оксид углерода; 6) диоксид азота; 7) оксид азота;                            8) сероводород; 9) фенол, 10) аммиак.

В таблице 7 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 7

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

| № | Сроки отбора | Адрес поста | Определяемые примеси |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ручной отбор проб 3 раза в сутки | ул. Ленина, 15 | взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода, фенол |
| 2 | в непрерывном режиме – каждые 20 минут | ул. Поповича, 11А | взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород, аммиак |

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в пос. Глубокое за май 2022 года

По данным сети наблюдений пос. Глубокое, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как низкий, он определялся значением СИ=1 (низкий уровень) по диоксиду серы в районе поста №2 (ул. Поповича, 9А) и НП=0% (низкий).

Максимально-разовая концентрация составила: диоксида серы – 1,5 ПДКм.р.,  по другим показателям превышений ПДКм.р. не наблюдалось.

Превышения по среднесуточным нормативам наблюдалось по диоксиду серы – 1,1 ПДКс.с., по другим показателям превышений ПДКс.с. не наблюдалось.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) отмечены не были.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 8.

Таблица 8

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

| Примесь | Средняя концентрация |  | Максимальная разовая концентрация |  | НП | Число случаев превышения ПДКм.р. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мг/м3 | Кратность ПДКс.с. | мг/м3 | Кратность ПДКм.р. | % | > ПДК | >5 ПДК |  | >10 ПДК |
| пос. Глубокое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взвешенные частицы (пыль) | 0,084 | 0,6 | 0,200 | 0,4 |  |  |  |  |  |
| Взвешенные частицы РМ-2,5 | 0,022 | 0,6 | 0,140 | 0,9 |  |  |  |  |  |
| Взвешенные частицы РМ-10 | 0,033 | 0,5 | 0,195 | 0,7 |  |  |  |  |  |
| Диоксид серы | 0,053 | 1,1 | 0,735 | 1,5 | 0,2 | 4 |  |  |  |
| Оксид углерода | 1,024 | 0,3 | 3,634 | 0,7 |  |  |  |  |  |
| Диоксид азота | 0,027 | 0,7 | 0,080 | 0,4 |  |  |  |  |  |
| Оксид азота | 0,005 | 0,1 | 0,011 | 0,03 |  |  |  |  |  |
| Сероводород | 0,004 |  | 0,007 | 0,9 |  |  |  |  |  |
| Фенол | 0,002 | 0,5 | 0,004 | 0,4 |  |  |  |  |  |
| Аммиак | 0,004 | 0,1 | 0,007 | 0,03 |  |  |  |  |  |

Выводы:

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха в мае изменялся следующим образом:

Как видно из графика, уровень загрязнения в мае месяце за последние пять лет имеет тенденцию понижения.

Наибольшее количество превышений максимально-разовых ПДК было отмечено по диоксиду серы (4).

Превышения нормативов среднесуточных концентраций более всего отмечено по диоксиду серы.

Метеорологические условия по п. Глубокое за май 2022 года

В мае 2022 года в п. Глубокое преобладала погода без осадков со слабыми ветрами 0-3 м/с. Дождь наблюдался 19 мая.

2.4 Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Алтай

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Алтай проводятся на 1 автоматической станции (Приложение 1).

В целом по городу определяется 5 показателей: 1) взвешенные частицы РМ-10; 2) диоксид серы; 3) оксид углерода; 4) диоксид азота; 5) оксид азота.

В таблице 9 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на посту.

Таблица 9

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

| № | Сроки отбора | Адрес поста | Определяемые примеси |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | в непрерывном режиме – каждые 20 минут | ул. Астана, 78 | взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота |

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Алтай за май 2022 года

По данным сети наблюдений г. Алтай, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как низкий, он определялся значением СИ=1,0 (низкий уровень) по оксиду углерода в районе поста №1 (ул. Астана, 78) и НП=0% (низкий уровень).

Превышения по максимально-разовым и среднесуточным нормативам не наблюдалось.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) отмечены не были.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 10.

Таблица 10

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

| Примесь | Средняя концентрация |  | Максимальная разовая концентрация |  | НП | Число случаев превышения ПДКм.р. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мг/м3 | КратностьПДКс.с. | мг/м3 | Кратность ПДКм.р. | % | > ПДК |  | >5 ПДК |  | >10 ПДК |
| г. Алтай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взвешенные частицы РМ-10 | 0,016 | 0,3 | 0,269 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |
| Диоксид серы | 0,003 | 0,1 | 0,069 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
| Оксид углерода | 0,545 | 0,2 | 3,386 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |
| Диоксид азота | 0,001 | 0,03 | 0,001 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
| Оксид азота | 0,001 | 0,02 | 0,034 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |

Выводы:

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха в мае изменялся следующим образом:

Как видно из графика, уровень загрязнения в мае месяце за последние пять лет изменился не значительно и является низким.

Метеорологические условия по г. Алтай за май 2022 год

В мае 2022 году в г. Алтай преобладала погода без осадков с умеренными ветрами 3-8 м/с. Небольшой и умеренный дождь от 0,1 до 1 мм наблюдался 02-03, 08, 22, 26 мая.

2.5 Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Шемонаиха

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории                             г. Шемонаиха проводятся на 1 автоматической станции (Приложение 1).

В целом по городу определяется 6 показателей: 1) взвешенные частицы РМ-2,5; 2) взвешенные частицы РМ-10; 3) диоксид серы; 4) оксид углерода;                          5) диоксид азота; 6) сероводород.

В таблице 11 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 11

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

| № | Сроки отбора | Адрес поста | Определяемые примеси |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | в непрерывном режиме – каждые 20 минут | ул. А. Иванова, 59 | взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота и сероводород |

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Шемонаиха за апрель 2022 года

По данным сети наблюдений г. Шемонаиха, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как повышенный, он определялся значением СИ=3,0 (повышенный уровень) по сереводороду и НП=11% (повышенный уровень) по диоксиду азота.

Максимально-разовые концентрации составили: взвешенных частиц (РМ-2,5) – 1,4 ПДКм.р., взвешенных частиц (РМ-10) – 1,2 ПДКм.р., диоксида серы – 1,7 ПДКм.р., диоксида азота – 1,6 ПДКм.р., сероводорода – 3,2 ПДКм.р., по другим показателям превышений ПДКм.р. не наблюдалось.

Превышения по среднесуточным нормативам наблюдалось по диоксиду азота – 2,7 ПДКс.с., по другим показателям превышений ПДКс.с. не наблюдалось.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) отмечены не были.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 12.

Таблица 12

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

| Примесь | Средняя концентрация |  | Максимальная разовая концентрация |  | НП | Число случаев превышения ПДКм.р. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мг/м3 | Кратность ПДКс.с. | мг/м3 | Кратность ПДКм.р. | % | > ПДК |  | >5 ПДК |  | >10 ПДК |
| г. Шемонаиха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взвешенные частицы РМ-2,5 | 0,0105 | 0,3 | 0,232 | 1,4 | 0,2 |  | 5 |  |  |  |
| Взвешенные частицы РМ-10 | 0,0219 | 0,4 | 0,359 | 1,2 | 0,3 |  | 7 |  |  |  |
| Диоксид серы | 0,0214 | 0,4 | 0,840 | 1,7 | 0,9 |  | 19 |  |  |  |
| Оксид углерода | 0,8053 | 0,3 | 2,848 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |
| Диоксид азота | 0,1060 | 2,7 | 0,314 | 1,6 | 10,9 |  | 244 |  |  |  |
| Сероводород | 0,0008 |  | 0,025 | 3,2 | 2,0 |  | 44 |  |  |  |

Наибольшее количество превышений максимально-разовых ПДК было отмечено по диоксиду азота (244) и сероводороду (44).

Превышения нормативов среднесуточных концентраций более всего отмечено по диоксиду азота.

Метеорологические условия по г. Шемонаиха за май 2022 год

В мае 2022 года в г. Шемонаиха преобладала погода без осадков со слабыми и умеренными ветрами 2-8 м/с. Порывистый ветер 16 м/с наблюдался 07 мая. Небольшой и умеренный дождь от 0,1 до 1 мм наблюдался 02, 07, 15, 19-20, 22-23, 29 мая.

2.6 Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Аягоз

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Аягоз проводятся на 1 автоматической станции (Приложение 1).

В целом по городу определяется 6 показателей: 1) взвешенные частицы РМ-2,5; 2) взвешенные частицы РМ-10; 3) диоксид серы; 4) оксид углерода;                         5) диоксид азота; 6) сероводород.

В таблице 13 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на посту.

Таблица 13

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

| № | Сроки отбора | Адрес поста | Определяемые примеси |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | в непрерывном режиме – каждые 20 минут | ул. Бульвар Абая,14 | взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота и сероводород |

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Аягоз за май 2022 года

По данным сети наблюдений г. Аягоз, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как повышенный, он определялся значением СИ=2,0 (повышенный уровень) по взвешенных частиц (РМ-2,5) и НП=19% (повышенный уровень) по диоксиду азота.

Максимально-разовая концентрация составили: взвешенных частиц (РМ-2,5) – 2,2 ПДКм.р., взвешенных частиц (РМ-10) – 2,2 ПДКм.р., диоксида серы – 1,1 ПДКм.р., диоксида азота – 1,5 ПДКм.р., сероводород – 1,3 ПДКм.р., по другим показателям превышений ПДКм.р. не наблюдалось.

Превышения по среднесуточным нормативам наблюдалось по диоксиду серы – 3,1 ПДКс.с., диоксиду азота – 2,7 ПДКс.с., по другим показателям превышений ПДКс.с. не наблюдалось.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) отмечены не были.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 14.

Таблица 14

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

| Примесь | Средняя концентрация |  | Максимальная разовая концентрация |  | НП | Число случаев превышения ПДКм.р. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мг/м3 | Кратность ПДКс.с. | мг/м3 | Кратность ПДКм.р. | % | > ПДК | >5 ПДК | >10 ПДК |
| г. Аягоз |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взвешенные частицы РМ-2,5 | 0,0111 | 0,3 | 0,355 | 2,2 | 0,5 | 11 |  |  |
| Взвешенные частицы РМ-10 | 0,0411 | 0,7 | 0,656 | 2,2 | 1,9 | 42 |  |  |
| Диоксид серы | 0,1543 | 3,1 | 0,535 | 1,1 | 0,7 | 15 |  |  |
| Оксид углерода | 0,6009 | 0,2 | 4,540 | 0,9 |  |  |  |  |
| Диоксид азота | 0,1097 | 2,7 | 0,305 | 1,5 | 18,6 | 415 |  |  |
| Сероводород | 0,0005 |  | 0,011 | 1,3 | 0,6 | 13 |  |  |

Наибольшее количество превышений максимально-разовых ПДК было отмечено по диоксиду азота (415) и взвешенные частицы(РМ-10) (42).

Превышения нормативов среднесуточных концентраций более всего отмечено по диоксиду серы.

Метеорологические условия по г. Аягоз за май 2022 года

В мае 2022 года в г. Аягоз преобладала погода без осадков с умеренными ветрами 4-12 м/с. Порывистый ветер 15-18 м/с наблюдался 08-09, 22 мая. Небольшой и умеренный дождь от 0,1 до 5 мм наблюдался 03, 08, 15, 19, 22, 29 и 30 мая.

2.7 Мониторинг качества атмосферного воздуха в п. Ауэзов

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории п. Ауэзова проводятся на 1 автоматической станции (Приложение 1).

В целом по городу определяется 6 показателей: 1) взвешенные частицы РМ-2,5; 2) взвешенные частицы РМ-10; 3) диоксид серы; 4) оксид углерода;                         5) диоксид азота; 6) сероводород.

В таблице 15 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 15

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

| № | Сроки отбора | Адрес поста | Определяемые примеси |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | в непрерывном режиме – каждые 20 минут | ул. Мира, 90В | взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота и сероводород |

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в п. Ауэзов за май 2022 года

По данным сети наблюдений п. Ауэзова, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как повышенный, он определялся значением СИ=2,0 (повышенный уровень) по взвешенных частиц (РМ-10) и НП=6% (повышенный уровень) по диоксиду азота.

Максимально-разовые концентрации составили: взвешенных частиц (РМ-2,5) – 1,1 ПДКм.р., взвешенных частиц (РМ-10) – 2,2 ПДКм.р., диоксида серы – 1,2 ПДКм.р., оксид углерода – 1,8 ПДКм.р., диоксида азота – 1,3 ПДКм.р., сероводорода – 1,7 ПДКм.р., по другим показателям превышений ПДКм.р. не наблюдалось.

Превышения по среднесуточным нормативам наблюдалось по диоксиду азота – 2,5 ПДКс.с., по другим показателям превышений ПДКс.с. не наблюдалось.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) отмечены не были.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 16.

Таблица 16

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

| Примесь | Средняя концентрация |  | Максимальная разовая концентрация |  | НП | Число случаев превышения ПДКм.р. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мг/м3 | Кратность ПДКс.с. | мг/м3 | Кратность ПДКм.р. | % | > ПДК |  | >5 ПДК |  | >10 ПДК |
| п. Ауэзов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взвешенные частицы РМ-2,5 | 0,0092 | 0,3 | 0,178 | 1,1 | 0,13 |  | 3 |  |  |  |
| Взвешенные частицы РМ-10 | 0,0466 | 0,8 | 0,651 | 2,2 | 1,7 |  | 37 |  |  |  |
| Диоксид серы | 0,0054 | 0,1 | 0,600 | 1,2 | 0,1 |  | 2 |  |  |  |
| Оксид углерода | 0,5363 | 0,2 | 8,980 | 1,8 | 0,04 |  | 1 |  |  |  |
| Диоксид азота | 0,1002 | 2,5 | 0,268 | 1,3 | 5,7 |  | 128 |  |  |  |
| Сероводород | 0,0005 |  | 0,0134 | 1,7 | 1,2 |  | 27 |  |  |  |

Наибольшее количество превышений максимально-разовых ПДК было отмечено по диоксиду азота (128).

Превышения нормативов среднесуточных концентраций более всего отмечено по диоксиду азота.

Метеорологические условия по п. Ауэзов за май 2022 года

В мае 2022 года в п. Ауэзов преобладала погода без осадков со слабыми ветрами 2-7 м/с. Небольшой дождь 0,1 наблюдался 02-03, 07, 22-23, 29 мая.

3. Состояние качества поверхностных вод

Наблюдения за качеством поверхностных вод по Восточно-Казахстанской области проводились на 32 створах 13 водных объектах (реки Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Оба, Емель, Аягоз, Уржар и озера Алаколь, Зайсан).

При изучении поверхностных вод в отбираемых пробах воды определяются 48 физико-химических показателей качества: температура, взвешенные вещества, цветность, прозрачность, водородный показатель (рН), растворенный кислород, БПК5, ХПК, главные ионы солевого состава, биогенные элементы, органические вещества (нефтепродукты, фенолы), тяжелые металлы, пестициды.

Мониторинг за состоянием качества поверхностных вод по гидробиологическим (токсикологическим) показателям на территории Восточно-Казахстанской области за отчетный период проводился на 13 водных объектах (рек: Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Брекса, Тихая, Оба, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Емель, Секисовка, Маховка, Арасан, Киши Каракожа) на 34 створах. Было проанализировано 34 пробы на определение острой токсичности исследуемой воды на тестируемый объект, 34 пробы макрозообентоса, 34 пробы перифитона и по одной пробе зоопланктона и фитопланктона.

Мониторинг качества донных отложений и прибрежной почвы производился на 2 контрольных точках реки Уржар и озера Алаколь.

В пробах донных отложений и прибрежной почвы анализированы содержания кислоторастворимых (валовых) форм ионов тяжелых металлов (мышьяк, свинец, кадмий, марганец), а также подвижных форм (медь, цинк, хром).

Результаты мониторинга качества поверхностных вод на территории Восточно-Казахстанской области

Основным нормативным документом для оценки качества воды водных объектов Республики Казахстан является «Единая система классификации качества воды в водных объектах» (далее – Единая Классификация).

По Единой классификации качество воды оценивается следующим образом:

Таблица 17

| Наименование водного объекта | Класс качества воды |  | Параметры | Ед.изм. | Концент-рация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Май | Май |  |  |  |
|  | 2021г. | 2022г. |  |  |  |
| р.Кара Ертис | не нормируется (>5 класс) | 5 – класс | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 32,7 |
| р.Ертис | 5-класс | 4-класс | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 11,96 |
| р.Буктырма | 4 класс | не нормируется (>5 класс) | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 31,5 |
| р.Брекса | не нормируется (>5 класс) | 3 –класс | Кадмий | мг/дм3 | 0,0013 |
| р.Тихая | не нормируется (>5 класс) | 2 – класс | Железо общее | мг/дм3 | 0,28 |
|  |  |  | Марганец | мг/дм3 | 0,023 |
| р.Ульби | не нормируется (>5 класс) | 3 – класс | Кадмий | мг/дм3 | 0,0013 |
| р.Глубочанка | 4 –класс | 3 – класс | Магний | мг/дм3 | 23,1 |
| р.Красноярка | 4 – класс | 4 –класс | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 40,45 |
| р.Оба | 5 - класс | 5-класс | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 18,2 |
| р. Емель | не нормируется (>5 класс) | 4-класс | Магний | мг/дм3 | 40,9 |
| р. Аягоз | не нормируется (>5 класс) | 3 – класс | Магний | мг/дм3 | 23,1 |
| р. Уржар | 2 – класс | 2 – класс | Марганец | мг/дм3 | 0,021 |
|  |  |  | Фосфаты | мг/дм3 | 0,291 |

Как видно из таблицы, в сравнении с маем 2021 года качество воды на реках Оба, Красноярка, Уржар - существенно не изменилось;

На реках Кара Ертис перешло с ˃5 класса в 5 класс, Ертис перешло с 5 класса в 4 класс, Ульби, Брекса, Аягоз с ˃5 класса в 3 класс,  Тихая с ˃5 класса в 2 класс,  Глубочанка с 4 класса в 3 класс, Емель с ˃5 класса в 4 класс, качество воды - улучшилось, на реке Буктырма  с 4 класса в ˃5 класс качество воды – ухудшилось.

Основными загрязняющими веществами в водных объектах Восточно-Казахстанской области являются взвешенные вещества, кадмий, железо общее, марганец, магний, фосфаты.

Превышения нормативов качества по данным показателям в основном обусловлены технологическими производственными выбросами, а также влиянием почвенного состава характерного для данной местности.

Информация по качеству водных объектов в разрезе створов указана в Приложении 2.

4. Состояние качества поверхностных вод по гидробиологическим показателям

По результатам биотестирования (определение токсичности воды) на реках – Кара Ертис, Ертис, Емель, Буктырма, Тихая, Ульби (Усть-камненогорск), Оба, Маховка, Секисовка, Арасан, Киши Каракожа процент погибших дафний по отношению к контролю (тест-параметр) составил в пределах 3,3% до 43,3%.

Острая токсичность обнаружена:

- на р. Брекса на створе «г. Риддер, в черте г. Риддер; 0,6 км выше устья р. Брекса; (09) правый берег» (66,7%);

- на р. Ульби на створе «г. Риддер, в черте города Риддер; 7,0 км ниже рудника Тишинский; 8,9 км ниже слияния р. Громотухи и Тихая; у автодорожного моста; (09) правый берег» (100%);

- на р. Глубочанка на створе: «п. Белоусовка, в черте п. Белоусовка; 0,6 км ниже сброса хозяйственно-бытовых сточных вод очистных сооружений п. Белоусовки, 0,6 км выше границы п. Белоусовка; у автодорожного моста; (09) правый берег» (100%);

- на р. Глубочанка на створе: «с. Глубокое, в черте села Глубокое; 0,5 км выше устья; (01) левый берег» (83,3%);

- на р. Красноярка на створе «c. Предгорное; в черте c. Предгорное; 3,5 км выше устья; в створе водпоста; (09) правый берег» (100%).

По показателям перифитона на некоторых створах пробы были пустыми, т.к. в связи с сезонным разливом рек на ниже перечисленных створах перифитон не успел сформироваться:

- р. Ульби «г. Риддер, в черте г. Риддер; 7,0 км ниже рудника Тишинский; 8,9 км ниже слияния р. Громотухи и Тихая; у автодорожного моста; (09) правый берег»;

- р. Брекса, «г. Риддер; в черте г. Риддер, 0,5 км выше слияния с р. Филипповки; (09) правый берег»;

-р. Ертис, «с. Предгорное, в черте с. Предгорное; 1 км ниже впадения р. Красноярка; (09) правый берег»;

- р. Ертис, «г. Усть-Каменогорск, в черте города; 3,2 км ниже впадения р. Ульби; (09) правый берег»;

- р. Тихая

- р. Ульби, «г. Усть-Каменогорск, в черте города; 1 км выше устья р. Ульби; 0,36 км ниже Ульбинского моста; (09) правый берег»;

- р. Ульби, «г. Усть-Каменогорск, в черте города; 1 км выше устья р. Ульби; 0,36 км ниже Ульбинского моста; (09) левый берег»;

- р. Оба, «г. Шемонаиха, в черте с. Камышенка; 4,1 км ниже впадения р. Таловка; (09) правый берег»;

- р. Буктырма, «г. Алтай, в черте с. Лесная Пристань; 0,1 км выше впадения р. Хамир; (01) левый берег»;

- р. Глубочанка «c. Белоусовка, в черте c. Белоусовка; 0,6 км ниже сброса хозяйственно-бытовых сточных вод очистных сооружений c. Белоусовки, 0,6 км выше границы п. Белоусовка; у автодорожного моста; (09) правый берег»;

- р. Красноярка «c. Предгорное; в черте c. Предгорное; 3,5 км выше устья; в створе водпоста; (09) правый берег»;

- р. Ульби «г. Усть-Каменогорск, в черте п. Каменный Карьер; в створе водпоста; (01) левый берег»;

- р. Кара Ертис «с. Боран, в черте с. Боран; 0,3 км выше речной пристани; в створе водпоста; (09) правый берег».

К категорий «чистые» относятся:

- р. Буктырма, «г. Алтай, в черте с. Зубовка; 1,5 км ниже впадения р. Березовка; (01) левый берег»;

- р. Ульби «г. Риддер; в черте г. Риддер; 100 м выше сброса шахтных вод рудника Тишинский; 1,9 км ниже слияния рек Громотухи и Тихой; (09) правый берег»;

- р. Ертис «г. Усть-Каменогорск, в черте города; 3,2 км ниже впадения р. Ульби; (01) левый берег»;

- р. Брекса, «г. Риддер, в черте г. Риддер; 0,6 км выше устья р. Брекса; (09) правый берег»;

- р. Оба «г. Шемонаиха;1,8 км выше впадения р. Березовка; (09) правый берег»;

- р. Ертис «В черте г. Усть-Каменогорска, 0,5 км ниже сброса сточных вод Конденсаторного завода, 0,5 км выше железнодорожного моста; (09) правый берег», индекс сапробности был в пределах 1,32-1,49, что соответствует II классу качества.

Остальные створы отнесены к категорий «умеренно загрязненные».

Индекс сапробности был в пределах 1,59-2,035, что соответствует III классу качества.

По показателям макрозообентоса к категории «чистые» отнесены:

- р. Кара Ертис  «с. Боран, в черте с. Боран; 0,3 км выше речной пристани; в створе водпоста; (09) правый берег» БИ=7;

- р. Емель «п.Кызылту в створе водпоста; (09) правый берег» БИ=7;

- р. Ертис «г. Усть-Каменогорск, в черте города; 3,2 км ниже впадения р. Ульби; (01) левый берег» БИ=7;

- р. Ертис «г. Усть-Каменогорск, в черте города; 3,2 км ниже впадения р.Ульби; (09) правый берег» БИ=8;

- р. Секисовка «с. Секисовка, в черте с. Секисовка; 10 м выше автодорожного моста, до слияния с руч. Волчевка» БИ=7;

- р. Секисовка «с. Секисовка, в черте с. Секисовка; 500 м ниже слияния с руч. Волчевка» БИ=8;

- р. Ульби «г. Риддер; в черте г.Риддер; 100 м выше сброса шахтных вод рудника Тишинский; 1,9 км ниже слияния рек Громотухи и Тихой; (09) правый берег» БИ=8;

- р. Ульби «г. Риддер, в черте г. Риддер; 7,0 км ниже рудника Тишинский; 8,9 км ниже слияния р. Громотухи и Тихая; у автодорожного моста; (09) правый берег» БИ=8;

- р. Ульби «г. Усть-Каменогорск, в черте п. Каменный Карьер; в створе водпоста; (01) левый берег» БИ=7,

- р. Ульби «г. Усть-Каменогорск, в черте города; 1 км выше устья р. Ульби; 0,36 км ниже Ульбинского моста; (09) левый берег» БИ=7,

- р. Красноярка «в черте п. Алтайский; 60 м ниже гидросооружения (плотины); 24 км выше устья р. Красноярка; (09) правый берег» БИ=7; что соответствует II классу качества.

К категории «умеренно-загрязненные» отнесены:

- р. Ертис «В черте г. Усть-Каменогорска, 0,5 км ниже сброса сточных вод Конденсаторного завода, 0,5 км выше железнодорожного моста; (09) правый берег» БИ=5;

- р. Маховка «г. Усть-Каменогорск, в черте города; 1 км выше сброса очистных сооружений КГП на ПХВ «Таза Өскемен» БИ=5;

-  р. Оба «г. Шемонаиха;1,8 км выше впадения р. Березовка; (09) правый берег» БИ=6; что соответствует III классу качества.

К категории «загрязненные» БИ = 4, что соответствует III классу качества, отнесены:

- р. Ертис «г. Усть-Каменогорск, в черте города; 0,8 км ниже плотины Усть-Каменогорской ГЭС; в створе водпоста; (09) правый берег»;

- р. Тихая, «г. Риддер, в черте г. Риддер; 0,23 км ниже гидросооружения (плотины); 8 км выше устья р.Тихая; (01) левый берег»;

- р. Глубочанка, «c. Белоусовка, в черте c. Белоусовка; 0,6 км ниже сброса хозяйственно-бытовых сточных вод очистных сооружений c. Белоусовки, 0,6 км выше границы п. Белоусовка; у автодорожного моста; (09) правый берег».

К категории «очень грязные» отнесены:

-  р. Ульби, «г. Усть-Каменогорск, в черте города; 1 км выше устья р. Ульби; 0,36 км ниже Ульбинского моста; (01) левый берег» БИ = 0;

-  р. Глубочанка «c. Белоусовка, в черте c. Белоусовка; 0,6 км ниже сброса хозяйственно-бытовых сточных вод очистных сооружений c. Белоусовки, 0,6 км выше границы п. Белоусовка; у автодорожного моста; (09) правый берег» БИ=1; что соответствует VI классу качества.

В связи с сезонными разливами рек, не удалось определить биотический индекс и качество воды р. Буктырма, р. Арасан, р. Киши Каракожа, р. Брекса «г. Риддер; в черте г. Риддер, 0,5 км выше слияния с р. Филипповки; (09) правый берег», р. Ертис «г. Усть-Каменогорск, в черте с. Прапорщиково; 15 км ниже впадения ручья Бражий; (09) правый берег» и р. Глубочанка «с. Глубокое, в черте села Глубокое; 0,5 км выше устья; (01) левый берег».

Все остальные реки кроме выше изложенных отнесены к категории «грязные»  V класс качества.

Информация по качеству водных объектов по гидробиологическим показателям в разрезе створов указана в Приложении 3.

5. Состояние загрязнения донных отложений бассейна озера Алаколь тяжёлыми металлами

По результатам исследования в донных отложениях озера Алаколь и реки Уржар содержание тяжелых металлов колеблется в широких пределах: кадмий от 0,09 до 0,10 мг/кг, свинец от 14,38 до 14,52 мг/кг, медь от 0,83 до 3,51 мг/кг, хром от 0,04 до 0,07 мг/кг, цинк от 2,91 до 4,74 мг/кг, мышьяк от 3,49 до 10,86 мг/кг, марганец от 390,5 до 11,81,4 мг/кг.

Результаты исследования донных отложений воды бассейна озера Алаколь представлена в Приложении 4.

6. Состояние загрязнения почвы бассейна озера Алаколь тяжёлыми металлами

В почве реки Уржар с.Урджар превышения ПДК зафиксировано по мышьяку 1,5 ПДК, осталальным тяжелым металлам превышения ПДК не обнаружены.

В озере Алаколь п. Кабанбай превышения ПДК зафиксировано по мышьяку 3,2 ПДК, осталальным тяжелым металлам превышения ПДК не обнаружены.

Характеристика загрязнения почвы тяжелыми металлами бассейна озера Алаколь представлена в Приложении 5.

7. Радиационная обстановка

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 17-ти метеорологических станциях (Акжар, Аягуз, Дмитриевка, Баршатас, Бакты, Зайсан, Жалгизтобе, Катон-Карагай, Кокпекты, Куршым, Риддер, Самарка, Семей, Улькен-Нарын, Усть-Каменогорск, Шар, Шемонаиха).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,05-0,23 мкЗв/ч.

В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,14 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории области осуществлялся на 7-ми метеорологических станциях (Аягоз, Баршатас, Бакты, Зайсан, Кокпекты, Семей, Усть-Каменогорск) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами.

На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 1,4-2,3 Бк/м2.

Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,8 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.

8. Химический состав атмосферных осадков

Концентрации всех определяемых загрязняющих веществ в осадках не превышают предельно допустимые концентрации.

В пробах осадков преобладало содержание гидрокарбонатов – 21,35%, сульфатов – 38,12%, ионов кальция – 13,65%, хлоридов – 10,78%, ионов меди – 15,55%, ионов магния – 3,05%, ионов натрия – 5,02%, ионов аммония – 4,38%, ионов нитратов – 1,53%, ионов калия – 2,11%, ионов мышьяка – 1,72%.

Наибольшая общая минерализация отмечена на МС Семей – 60,96 мг/л, наименьшая – 43,59 мг/л – МС Улькен Нарын.

Удельная электропроводимость атмосферных осадков находилась в пределах от 79,10 мкСм/см (МС Улькен Нарын) до 108,40 мкСм/см (МС Семей).

Кислотность выпавших осадков имеет характер слабо кислой и нейтральной среды и находится в пределах от 5,46 (МС Усть-Каменогорск) до 7,35 (МС Риддер).

9. Состояние загрязнения почв тяжёлыми металлами Восточно-Казахстанской области за весенний период

В городе Усть-Каменогорске в пробах почвы, отобранных в различных районах, содержание хрома находилось в пределах 0,28-4,6 мг/кг, цинка – 3,60-118,54 мг/кг, кадмия – 1,25-6,75 мг/кг, свинца – 82,30-513,95 мг/кг и меди – 0,48-98,55 мг/кг.

В районе пересечении улицы Тракторной и проспекта Абая (от промышленной площадки ТОО «Казцинк» 1 км на ЮВ) концентрация свинца – 16,1 ПДК, меди – 32,9 ПДК, цинка – 5,1 ПДК. Концентрации остальных тяжелых металлов, превышающих ПДК не обнаружено.

В районе на пересечении улиц Рабочая и Бажова (от ТОО «Казцинк» 1 км) концентрация свинца – 4,0 ПДК, меди – 4,6 ПДК, цинка – 4,2 ПДК.  Концентрации остальных тяжелых металлов, превышающих ПДК не обнаружено.

В районе автомагистрали проспекта Н. Назарбаева, район ГАИ (от ТОО «Казцинк» 3 км на ЮЗ) концентрация свинца – 13,1 ПДК, меди – 10,0 ПДК, цинка – 5,2 ПДК. Концентрации остальных тяжелых металлов, превышающих ПДК не обнаружено.

В районе парка «Голубые озера» (3 км от ТОО «Казцинк») концентрация свинца – 2,6 ПДК, цинка – 2,4 ПДК.  Концентрации остальных тяжелых металлов, превышающих ПДК не обнаружено.

В районе территории школы №34 (3 км от ТОО «Казцинк») концентрация свинца – 8,5 ПДК, меди – 1,6 ПДК.  Концентрации остальных тяжелых металлов, превышающих ПДК не обнаружено.

В пробах почвы содержание хрома находилось в пределах нормы.

В городе Риддер в пробах почвы, отобранных в различных районах, концентрации хрома находилось в пределах 2,91-7,34 мг/кг, цинка – 75,70-206,10 мг/кг, свинца – 399,60-794,20 мг/кг, меди – 2,24-18,56 мг/кг, кадмий – 1,78-4,25 мг/кг.

В районе парковой зоны (расстояние от Цинкового завода 1,7 км на запад, от Свинцового завода 2 км на ЮЗ) концентрации свинца – 23,3 ПДК, меди – 1,4 ПДК, цинка – 5,1 ПДК. Концентрации остальных тяжелых металлов, превышающих ПДК не обнаружено.

В районе границы СЗЗ Цинкового завода (расстояние от Свинцового завода 2,9 км на ЮЗ, от Цинкового завода 4 км на ЮЗ) концентрации свинца – 20,5 ПДК, меди – 6,2 ПДК, цинка – 9,0 ПДК. Концентрации остальных тяжелых металлов, превышающих ПДК не обнаружено.

В районе границы СЗЗ Свинцового завода (расстояние от Цинкового завода 3,5 км на СВ, от Свинцового завода 0,8 км на В) концентрации свинца – 12,5 ПДК, цинка – 3,3 ПДК. Концентрации остальных тяжелых металлов, превышающих ПДК не обнаружено.

В районе школы №3 (расстояние от Свинцового завода 2,9 км на ЮЗ, от Цинкового завода 4 км на ЮЗ) концентрации свинца – 24,8 ПДК, меди – 5,1 ПДК, цинка – 3,5 ПДК. Концентрации остальных тяжелых металлов, превышающих ПДК не обнаружено.

В районе наиболее загруженной магистрали (расстояние от Цинкового завода 3,0 км на ЮГ, от Свинцового завода 7,5 км на ЮГ) концентрации свинца – 15,4 ПДК, хрома – 1,2 ПДК, цинка – 4,4 ПДК. Концентрации

В городе Семей в пробах почвы, отобранных в различных районах, концентрации хрома находилось в пределах 0,35-3,60 мг/кг, цинка – 2,13-28,70 мг/кг, свинца – 13,60-39,10 мг/кг, меди – 0,25-5,58 мг/кг, кадмий – 0,10-0,23 мг/кг.

В районе СЗЗ «Семейцемент» (ул. Глинки расстояние от источника 1 км) концентрация свинца – 1,2 ПДК, меди – 1,9 ПДК, цинка – 1,2 ПДК. Концентрации остальных тяжелых металлов, превышающих ПДК не обнаружено.

На территории школы №3 (2 км от центральной котельной), на территории пр. Ауэзова (от ТЭЦ 1 км), в районе центрального парка (3 км от источника загрязнения) и в районе автомагистрали ул. Кабанбай Батыра концентрации тяжелых металлов, превышающих ПДК не обнаружено.

В пробах почвы содержание хрома находилось в пределах нормы.

Приложение 1

Рис.1 – карта расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Усть-Каменогорск

Рис.2 – карта расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Риддер

Рис.3 – карта расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Семей

Рис.4 – карта расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха поселка Глубокое

Рис.5 – карта расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Алтай

Рис.6 – карта расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Шемонаиха

Рис.7 – карта расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Аягоз

Рис.8 – карта расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха поселок Ауэзов

Приложение 2

Информация о качестве поверхностных вод Восточно-Казахстанской области по створам

| Наименование водного объекта и створа | Характеристика физико-химических параметров |  |
| --- | --- | --- |
| р. Кара Ертис | Температура воды находилась на уровне 11,0 – 16,8 0С Водородный показатель 7,18 – 7,43 концентрация растворенного в воде кислорода 8,04 – 9,76 мг/дм3 БПК5 1,26 – 1,81 мг/дм3 Цветность – 60 градусов Запах – 0 балл в створе Прозрачность 5 – 10 см |  |
| створ: с. Боран 0,3 км выше речной Пристани | 5 – класс | Взвешенные вещества – 32,7 мг/дм3. Фактическая концентрация взвешенных веществ превышает фоновый класс |
| р. Ертис | Температура воды находилась в пределах 0,6 – 9,0 ºC Водородный показатель 7,65 – 8,09 Концентрация растворенного в воде кислорода 9,98 – 11,7 мг/дм3 БПК5 1,48 – 2,24 мг/дм3 Прозрачность 14 – 27 см |  |
| створ: г. Усть-Каменогорск, в черте города; 0,8 км ниже плотины Усть-Каменогорской ГЭС; в створе водпоста | 1– класс |  |
| створ: в черте г.Усть-Каменогорска, 0,5 км ниже сброса сточных вод Конденсаторного завода, 0,5 км выше железнодорожного моста | 4 – класс | Взвешенные вещества – 8,1 мг/дм3. Фактическая концентрация взвешенных веществ превышает фоновый класс |
| створ: г. Усть-Каменогорск, в черте города; 3,2 км ниже впадения р. Ульби; (01) левый берег- 495008235 | 1 – класс |  |
| створ: г. Усть-Каменогорск, в черте города; 3,2 км ниже впадения р. Ульби; (09) правый берег-495008233 | 5 – класс | Взвешенные вещества – 20,7 мг/дм3. Фактическая концентрация взвешенных веществ превышает фоновый класс |
| створ: г. Усть-Каменогорск, в черте с. Прапорщиково; 15 км ниже впадения руч. Бражий; (09) правый берег | не нормируется (>5 класс) | Взвешенные вещества – 19,2 мг/дм3. Фактическая концентрация взвешенных веществ превышает фоновый класс |
| створ: с. Предгорное, в черте с. Предгорное; 1км ниже впадения р. Красноярка; (09) правый берег | 4 – класс | Взвешенные вещества – 17,6 мг/дм3. Фактическая концентрация взвешенных веществ превышает фоновый класс |
| Ертис. створ: г. Семей, 4 км выше города; 4 км выше водпоста; (09) правый берег | 4 – класс | Взвешенные вещества – 9,7 мг/дм3. Фактическая концентрация взвешенных веществ превышает фоновый класс |
| створ: г. Семей, 3 км ниже города; 0,8 км ниже сброса сточных вод Управления «Горводоканал»; (09) правый берег | 5 – класс | Взвешенные вещества – 11,6 мг/дм3. Фактическая концентрация взвешенных веществ превышает фоновый класс |
| р. Буктырма | Температура воды находилась в пределах 5,6 – 6,8 ºC Водородный показатель 7,94 – 7,96 Концентрация растворенного в воде кислорода 9,98 – 10,5 мг/дм3 БПК5 1,78 – 1,97 мг/дм3 Прозрачность 12 – 14 см |  |
| створ: г. г. Алтай, в черте с. Лесная Пристань; 0,1 км выше впадения р. Хамир; (01) левый берег | не нормируется (>5 класс) | Взвешенные вещества – 32,0 мг/дм3. Фактическая концентрация взвешенных веществ превышает фоновый класс |
| створ: г. Алтай, в черте с. Зубовка; 1,5 км ниже впадения р. Березовка; (01) левый берег | не нормируется (>5 класс) | Взвешенные вещества – 30,9 мг/дм3. Фактическая концентрация взвешенных веществ превышает фоновый класс |
| р. Брекса | Температура воды находилась в пределах 6,9 – 7,2 ºC Водородный показатель 7,38 – 7,95 Концентрация растворенного в воде кислорода 9,84 – 10,3 мг/дм3 БПК5 1,77– 1,95 мг/дм3 Прозрачность 17 – 18 см |  |
| створ: г. Риддер; в черте г. Риддер,0,5 км выше слияния с р. Филипповки; (09) правый берег | 2 – класс | Марганец – 0,034 мг/дм3, железо общее – 0,27 мг/дм3. Фактическая концентрация марганца превышает фоновый класс, фактическая концентрация железо общего не превышает фоновый класс |
| створ: г. Риддер, в черте г. Риддер; 0,6 км выше устья р. Брекса; (09) правый берег | 3 – класс | Кадмий – 0,0016 мг/дм3. Фактическая концентрация кадмия не превышает фоновый класс |
| р. Тихая | Температура воды находилась в пределах 5,2 – 5,6 ºC Водородный показатель 7,96 – 7,97 Концентрация растворенного в воде кислорода 9,53 – 10,8 мг/дм3 БПК5 1,22 – 1,93 мг/ дм3 Прозрачность 18 – 20 см |  |
| створ: г. Риддер, в черте города Риддер; 0,1 км выше технологического автодорожного моста; 0,17 км выше впадения ручья Безымянный; (01) левый берег | 2 – класс | Марганец – 0,019 мг/дм3, железо общее – 0,28 мг/дм3, ХПК – 15,3 мг/дм3. Фактическая концентрация марганца и ХПК превышают фоновый класс, фактическая концентрация железо общего не превышает фоновый класс |
| створ: г. Риддер, в черте города Риддер; 0,23 км ниже гидросооружения (плотины); 8 км выше устья р. Тихая; (01) левый берег | 2 – класс | Марганец – 0,027 мг/дм3, железо общее– 0,27 мг/дм3. Фактическая концентрация марганца превышает фоновый класс, фактическая концентрация железо общего не превышает фоновый класс |
| р. Ульби | Температура воды находилась в пределах 4,0 – 7,0 ºC Водородный показатель 7,26 – 7,95 концентрация растворенного в воде кислорода 9,23 – 10,8 мг/дм3 БПК5 1,16 – 1,83 мг/дм3 Прозрачность 13 – 20 см |  |
| створ: г. Риддер; в черте г. Риддер; 100 м выше сброса шахтных вод рудника Тишинский; 1,9 км ниже слияния рек Громотухи и Тихой; (09) правый берег | 2 – класс | Марганец – 0,013 мг/дм3, железо общее – 0,27 мг/дм3. Фактическая концентрация марганца превышает фоновый класс, фактическая концентрация железо общего не превышает |
| створ: г. Риддер; 7,0 км ниже рудника Тишинский; 8,9 км ниже слияния рек Громатуха и Тихая; у автодорожногомоста; (09) правый берег | 3 – класс | Кадмий – 0,0013 мг/дм3. Фактическая концентрация кадмия не превышает фоновый класс |
| створ: г. Усть-Каменогорск, в черте п. Каменный Карьер; в створе водпоста; (01) левый берег | 3 – класс | Кадмий – 0,0015 мг/дм3. Фактическая концентрация кадмия не превышает фоновый класс |
| створ: г. Усть-Каменогорск, в черте города; 1 км выше устья р. Ульби; 0,36 км ниже Ульбинского моста; (01) левый берег | 3 – класс | Кадмий – 0,0015 мг/дм3. Фактическая концентрация кадмия не превышает фоновый класс |
| створ: г. Усть-Каменогорск, в черте города; 1 км выше устья р. Ульби; 0,36 км ниже Ульбинского моста; (09) правый берег | 4 – класс | Взвешенные вещества – 22,5 мг/дм3. Фактическая концентрация взвешеных веществ превышает фоновый класс |
| р. Глубочанка | Температура воды находилась в пределах 12,2 – 12,8 ºC Водородный показатель 8,31 – 8,42 концентрация растворенного в воде кислорода 8,92 – 10,3 мг/дм3 БПК5 2,07 – 2,09 мг/дм3 Прозрачность 5 – 18 см |  |
| створ: п. Белоусовка, в черте п. Белоусовка; 2,9 км ниже гидросооружения (плотины); (09) правый берег | 3 – класс | Магний – 21,9 мг/дм3. Фактическая концентрация магния превышает фоновый класс |
| створ: п. Белоусовка, в черте п. Белоусовка; 0,6 км ниже сброса хозяйственно-бытовых сточных вод очистных сооружений п. Белоусовки, 0,6 км выше границы п. Белоусовка; у автодорожного моста; (09) правый берег | 3 – класс | Магний – 24,3 мг/дм3. Фактическая концентрация магния не превышает фоновый класс |
| створ: с. Глубокое, в черте села Глубокое; 0,5 км выше устья; (01) левый берег | 3 – класс | Магний – 23,1 мг/дм3. Фактическая концентрация магния не превышает фоновый класс |
| р. Красноярка | Температура воды находилась в пределах 12,0 – 12,2 ºC водородный показатель 8,26 – 8,30 концентрация растворенного в воде кислорода 9,37 – 9,57 мг/дм3 БПК5 1,79 – 1,83 мг/дм3 Прозрачность 3 – 4 см |  |
| створ: п. Алтайский; в черте п. Алтайский; 60 м ниже гидросооружения (плотины); 24 км выше устья р. Красноярка; (09) правый берег | 4 – класс | Взвешенные вещества – 21,8 мг/дм3. Фактическая концентрация взвешенных веществ превышает фоновый класс |
| створ: п. Предгорное; в черте п. Предгорное; 3,5 км выше устья; в створе водпоста; (09) правый берег | 5 – класс | Взвешенные вещества – 59,1 мг/дм3. Фактическая концентрация взвешенных веществ превышает фоновый класс |
| р. Оба | Температура воды находилась в пределах 8,2– 8,4 ºC водородный показатель 7,93 – 8,00 концентрация растворенного в воде кислорода 10,3 – 10,5 мг/дм3 БПК5 – 1,93 мг/дм3 Прозрачность 8 – 9 см |  |
| створ: г. Шемонаиха; 1,8 км выше впадения р. Березовка | 2 – класс | Железо общее – 0,27 мг/дм3. Фактическая концентрация железо общего не превышает фоновый класс |
| створ: г. Шемонаиха, в черте с. Камышенка; 4,1 км ниже впадения р. Таловка (09) | не нормируется (>5 класс) | Взвешенные вещества – 26,4 мг/дм3. Фактическая концентрация взвешенных веществ превышает фоновый класс |
| р. Емель | Температура воды находилась в пределах 17,2 – 25,0 ºC Водородный показатель 8,28 – 8,42 концентрация растворенного в воде кислорода 8,45 – 9,39 мг/дм3 БПК5 1,80 – 2,31 мг/дм3 Цветность – 43 градусов Прозрачность 5 – 20 см |  |
| створ: п. Кызылту | 4 – класс | Магний – 40,9 мг/дм3. Фактическая концентрация магния превышает фоновый класс |
| р. Аягоз | Температура воды находилась на уровне – 14,2ºC Водородный показатель – 8,03 концентрация растворенного в воде кислорода – 9,09 мг/дм3 БПК5 – 2,12 мг/дм3 Прозрачность – 29 см |  |
| створ: в черте г. Аягоз; 0,1 км ниже автодорожного моста; (09) правый берег | 3 – класс | Магний – 23,1мг/дм3. Фактическая концентрация магния не превышает фоновый класс |
| р. Уржар | Температура воды находилась на уровне – 11,8 ºC водородный показатель – 8,37 концентрация растворенного в воде кислорода – 9,41 мг/дм3 БПК5 – 2,09 мг/дм3 Прозрачность – 14 см |  |
| створ: с. Уржар | 2 – класс | Марганец – 0,021 мг/дм3, фосфаты – 0,291 мг/дм3. Фактическая концентрация марганца, фосфатов превышает фоновый класс |
| оз.Алаколь створ: п. Кабанбай | Температура воды находилась на уровне – 11,2 ºC водородный показатель – 9,23 концентрация растворенного в воде кислорода – 10,2 мг/дм3 БПК5 – 2,78 мг/дм3 ХПК – 10,3 мг/дм3 взвешнные вещества – 7,2 мг/дм3 минерализация – 6825 мг/дм3 |  |
| оз. Зайсан створ: с. Тугыл | Температура воды находилась на уровне – 23,6 ºC водородный показатель – 8,44 концентрация растворенного в воде кислорода – 6,78 мг/дм3 БПК5 – 0,94 мг/дм3 ХПК – 9,8 мг/дм3 взвешенные вещества – 158 мг/дм3 минерализация – 977 мг/дм3 |  |

Приложение 3

Результаты качества поверхностных вод озер

на территории Восточно-Казахстанской области

|  | Наименование ингредиентов | Единицы измерения | Май, 2022 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | озеро Зайсан | озеро Алаколь |
| 1 | Визуальные наблюдения |  | - | - |
| 2 | Температура | °C | 23,6 | 11,2 |
| 3 | Водородный показатель |  | 8,44 | 9,23 |
| 4 | Растворенный кислород | мг/дм3 | 6,78 | 10,2 |
| 5 | Прозрачность | см | 5 | 21 |
| 6 | БПК5 | мг/дм3 | 0,94 | 2,78 |
| 7 | ХПК | мг/дм3 | 9,8 | 10,3 |
| 8 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 158 | 7,2 |
| 9 | Гидрокарбонаты | мг/дм3 | 159 | 738 |
| 10 | Жесткость | мг/дм3 | 9,99 | 32,98 |
| 11 | Минерализация | мг/дм3 | 977 | 6825 |
| 12 | Сухой остаток | мг/дм3 | 996 | 7283 |
| 13 | Кальций | мг/дм3 | 128 | 140 |
| 14 | Натрий | мг/дм3 | 104 | 1685 |
| 15 | Магний | мг/дм3 | 43,8 | 316 |
| 16 | Сульфаты | мг/дм3 | 440 | 2984 |
| 17 | Калий | мг/дм3 | 2,8 | 22,8 |
| 18 | Хлориды | мг/дм3 | 78,2 | 732 |
| 19 | Фосфат | мг/дм3 | 0,440 | 0,144 |
| 20 | Фосфор общий | мг/дм3 | 0,145 | 0,047 |
| 21 | Азот нитритный | мг/дм3 | 0,013 | 0.012 |
| 22 | Азот нитратный | мг/дм3 | 2,00 | 2,12 |
| 23 | Железо общее | мг/дм3 | 0.07 | 0,11 |
| 24 | Аммоний солевой | мг/дм3 | 0,25 | 0.00 |
| 25 | Кадмий | мг/дм3 | 0 | 0 |
| 26 | Свинец | мг/дм3 | 0 | 0 |
| 27 | Медь | мг/дм3 | 0.0042 | 0.0016 |
| 28 | Цинк | мг/дм3 | 0,005 | 0,0095 |
| 29 | Никель | мг/дм3 | 0 | 0 |
| 30 | Марганец | мг/дм3 | 0,053 | 0.014 |
| 31 | АПАВ /СПАВ | мг/дм3 | 0 | 0 |
| 32 | Фенолы | мг/дм3 | 0 | 0 |
| 33 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0.01 | 0.03 |

Приложение 4

Состояние качества поверхностных вод Восточно-Казахстанской области

по гидробиологическим (токсикология включительно) показателям за апрель 2022 года

| № п/п | Водный Объект | Пункт Контроля | Пункт привязки | Индекс сапробности, БИ |  |  |  | Класс качества воды | Биотестирование |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Зоо планктон | Фито планктон | Пери фитон | Зоо бен-тос |  | Гибель тест- параметров,% | Оценка воды |
| 1 | Емель | п.Кызылту | п.Кызылту, в створе водпоста; (09) правый берег | - | 1,98 | 1,80 | 7 |  | 10 | не оказывает |
| 2 | Кара Ертис | с. Боран | с.Боран, в черте с. Боран; 0,3 км выше речной пристани; в створе водпоста; (09) правый берег | - | - | 1,69 | 7 |  | 6,7 | не оказывает |
| 3 | Ертис | г. Усть-Каменогорск | г. Усть-Каменогорск, в черте города; 0,8 км ниже плотины Усть-Каменогорской ГЭС; в створе водпоста; (09) правый берег | - | - | 1,53 | 4 | V | 10,0 | не оказывает |
| 4 | -//- | г. Усть-Каменогорск | В черте г. Усть-Каменогорска, 0,5 км ниже сброса сточных вод Конденсаторного завода, 0,5 км выше железнодорожного моста; (09) правый берег | - | - | 1,65 | 5 |  | 13,3 | не оказывает |
| 5 | -//- | г. Усть-Каменогорск | г. Усть-Каменогорск, в черте города; 3,2 км ниже впадения р. Ульби; (01) левый берег | - | - | 1,30 | 7 |  | 23,3 | не оказывает |
| 6 | -//- | г. Усть-Каменогорск | г. Усть-Каменогорск, в черте города; 3,2 км ниже впадения р.Ульби; (09) правый берег | - | - | 1,47 | 8 |  | 16,7 | не оказывает |
| 7 | -//- | с.Прапорщиково | г. Усть-Каменогорск, в черте с. Прапорщиково; 15 км ниже впадения ручья Бражий; (09) правый берег | - | - | 1,25 | - | - | 13,3 | не оказывает |
| 8 |  | с.Предгорное | с. Предгорное, в черте с. Предгорное; 1 км ниже впадения р. Красноярка; (09) правый берег | - | - | 2,19 | 3 | V | 10,0 | не оказывает |
| 9 | Буктырма | г. Алтай | г. Алтай, в черте с. Лесная Пристань; 0,1 км выше впадения р. Хамир; (01) левый берег | - | - | - | - | - | 26,7 | не оказывает |
| 10 | -//- | г. Алтай | г. Алтай, в черте с. Зубовка; 1,5 км ниже впадения р. Березовка; (01) левый берег | - | - | - | - | - | 3,3 | не оказывает |
| 11 | Секисовка | с.Секисовка | с.Секисовка, в черте с.Секисовка; 10 м выше автодорожного моста, до слияния с руч. Волчевка | - | - | 1,88 | 7 |  | 10,0 | не оказывает |
| 12 | Секисовка | с.Секисовка | с.Секисовка, в черте с.Секисовка; 500 м ниже слияния с руч. Волчевка | - | - | 1,72 | 8 |  | 6,7 | не оказывает |
| 13 | Брекса | г.Риддер | г. Риддер; в черте г.Риддер, 0,5 км выше слияния с р. Филипповки; (09) правый берег | - | - | - | - | - | 33,3 | не оказывает |
| 14 | -//- | г.Риддер | г. Риддер, в черте г. Риддер; 0,6 км выше устья р. Брекса; (09) правый берег | - | - | 2,21 | 2 | V | 66,7 | оказывает |
| 15 | Тихая | г.Риддер | г. Риддер, в черте города Риддер; 0,1 км выше технологического автодорожного моста; 0,17 км выше впадения ручья Безымянный; (01) левый берег | - | - | 1,82 | 2 | V | 33,3 | не оказывает |
| 16 | -//- | г.Риддер | г. Риддер, в черте города Риддер; 0,23 км ниже гидросооружения (плотины); 8 км выше устья р.Тихая; (01) левый берег | - | - | 1,82 | 4 | V | 43,3 | не оказывает |
| 17 | Ульби | рудник Тишинский | г.Риддер; в черте г.Риддер; 100 м выше сброса шахтных вод рудника Тишинский; 1,9 км ниже слияния рек Громотухи и Тихой; (09) правый берег | - | - | 1,81 | 8 |  | 13,3 | не оказывает |
| 18 | -//- | рудник Тишинский | г. Риддер, в черте города Риддер; 7,0 км ниже рудника Тишинский; 8,9 км ниже слияния р. Громотухи и Тихая; у автодорожного моста; (09) правый берег | - | - | 1,76 | 8 |  | 100 | оказывает |
| 19 | -//- | г.Усть-Каменогорск | г. Усть-Каменогорск, в черте п. Каменный Карьер; в створе водпоста; (01) левый берег | - | - | 1,12 | 7 |  | 0,0 | не оказывает |
| 20 | -//- | г. Усть-Каменогорск | г. Усть-Каменогорск, в черте города; 1 км выше устья р. Ульби; 0,36 км ниже Ульбинского моста; (01) левый берег | - | - | 1,46 | 0 | V | 13,3 | не оказывает |
| 21 | -//- | г. Усть-Каменогорск | г. Усть-Каменогорск, в черте города; 1 км выше устья р. Ульби; 0,36 км ниже Ульбинского моста; (09) правый берег | - | - | 1,31 | 7 |  | 20,0 | не оказывает |
| 22 | Маховка | г. Усть-Каменогорск | г. Усть-Каменогорск, в черте города; 1 км выше сброса очистных сооружений КГП на ПХВ «Таза Өскемен» | - | - | - | 5 |  | 0,0 | не оказывает |
| 23 | Маховка | г. Усть-Каменогорск | г. Усть-Каменогорск, в черте города; 3 км ниже сброса очистных сооружений КГП на ПХВ «Таза Өскемен» | - | - | 2,19 | 2 | V | 0,0 | не оказывает |
| 24 | Глубочанка | с.Белоусовка | c. Белоусовка, в черте c. Белоусовка; 2,9 км ниже гидросооружения (плотины); (09) правый берег | - | - | 1,42 | 2 | V | 13,3 | не оказывает |
| 25 | -//- | с.Белоусовка | c. Белоусовка, в черте c.Белоусовка; 0,6 км ниже сброса хозяйственно-бытовых сточных вод очистных сооружений c. Белоусовки, 0,6 км выше границы п.Белоусовка; у автодорожного моста; (09) правый берег | - | - | - | 1 | V | 100,0 | оказывает |
| 26 | -//- | с.Глубокое | с. Глубокое, в черте села Глубокое; 0,5 км выше устья; (01) левый берег | - | - | - | - | - | 83,3 | оказывает |
| 27 | Красноярка | п.Алтайский | в черте п. Алтайский; 60 м ниже гидросооружения (плотины); 24 км выше устья р.Красноярка; (09) правый берег | - | - | 1,62 | 7 |  | 10,0 | не оказывает |
| 28 | -//- | с.Предгорное | c. Предгорное; в черте c.Предгорное; 3,5 км выше устья; в створе водпоста; (09) правый берег | - | - | 1,41 | 2 | V | 100 | оказывает |
| 29 | Оба | г.Шемонаиха | г. Шемонаиха; 1,8 км выше впадения р. Березовка; (09) правый берег | - | - | 1,53 | 6 |  | 3,3 | не оказывает |
| 30 | -//- | г.Шемонаиха | г. Шемонаиха, в черте с. Камышенка; 4,1 км ниже впадения р. Таловка; (09) правый берег | - | - | - | 3 | V | 6,7 | не оказывает |
| 31 | р.Арасанка | п.Рахмановские ключи | Катон-Карагайский район, п.Рахмановские ключи 500 м выше ТОО «Рахмановские ключи» | - | - | - | - | - | 0,0 | не оказывает |
| 32 | -//- | п.Рахмановские ключи | Катон-Карагайский район, п.Рахмановские ключи 500 м выше ТОО «Рахмановские ключи» | - | - | - | - | - | 0,0 | не оказывает |
| 33 | р.Киши Каракожа | Глубоковский район | Глубоковский район 500 м выше влияния Снегирихинского рудника | - | - | - | - | - | 3,3 | не оказывает |
| 34 | -//- | Глубоковский район | Глубоковский район 500 м ниже влияния Снегирихинского рудника | - | - | - | - | - | 6,7 | не оказывает |

*ИС- индекс сапробности

*БИ- биотический индекс

Приложение 5

Результаты анализа донных отложений за май 2022 года

| № | Место отбора | Концентрация, мг/кг |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cd | Pb | As | Mn | Zn | Cr | Cu |
| 1 | р.Уржар, с.Урджар | 0,1 | 14,38 | 3,49 | 390,5 | 4,74 | 0,04 | 3,51 |
| 2 | оз.Алаколь, п.Кабанбай | 0,09 | 14,52 | 10,86 | 1181,4 | 2,91 | 0,07 | 0,83 |

Характеристика загрязнения почвы тяжёлыми металлами бассейна озера Алаколь

за май 2022 года

| Место отбора | Показатели | Май 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q(мг/кг) | Q/ПДК |
| р.Уржар с.Урджар | Кадмий | 0,11 |  |
|  | Свинец | 15,18 | 0,47 |
|  | Мышьяк | 2,91 | 1,5 |
|  | Марганец | 336,60 | 0,22 |
|  | Цинк | 3,06 | 0,13 |
|  | Хром | 0,03 | 0,01 |
|  | Медь | 0,58 | 0,19 |
| оз.Алаколь п.Кабанбай | Кадмий | 0,11 |  |
|  | Свинец | 17,28 | 0,54 |
|  | Мышьяк | 6,41 | 3,2 |
|  | Марганец | 850,44 | 0,57 |
|  | Цинк | 3,17 | 0,14 |
|  | Хром | 0,57 | 0,10 |
|  | Медь | 0,70 | 0,23 |

* Q, мг/кг   концентрация металлов, в мг/кг,  Q" – кратность превышения ПДК металлов

Приложение 6

Справочный раздел

Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ

в воздухе населенных мест

| Наименование примесей | Значения ПДК, мг/м3 |  | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | максимально разовая | средне-суточная |  |
| Азота диоксид | 0,2 | 0,04 | 2 |
| Азота оксид | 0,4 | 0,06 | 3 |
| Аммиак | 0,2 | 0,04 | 4 |
| Бенз/а/пирен | - | 0,1 мкг/100 м3 | 1 |
| Бензол | 0,3 | 0,1 | 2 |
| Бериллий | 0,09 | 0,00001 | 1 |
| Взвешенные вещества (частицы) | 0,5 | 0,15 | 3 |
| Взвешенные частицы РМ 10 | 0,3 | 0,06 |  |
| Взвешенные частицы РМ 2,5 | 0,16 | 0,035 |  |
| Хлористый водород | 0,2 | 0,1 | 2 |
| Кадмий | - | 0,0003 | 1 |
| Кобальт | - | 0,001 | 2 |
| Марганец | 0,01 | 0,001 | 2 |
| Медь | - | 0,002 | 2 |
| Мышьяк | - | 0,0003 | 2 |
| Озон | 0,16 | 0,03 | 1 |
| Свинец | 0,001 | 0,0003 | 1 |
| Диоксид серы | 0,5 | 0,05 | 3 |
| Серная кислота | 0,3 | 0,1 | 2 |
| Сероводород | 0,008 | - | 2 |
| Оксид углерода | 5,0 | 3 | 4 |
| Фенол | 0,01 | 0,003 | 2 |
| Формальдегид | 0,05 | 0,01 | 2 |
| Фтористый водород | 0,02 | 0,005 | 2 |
| Хлор | 0,1 | 0,03 | 2 |
| Хром (VI) | - | 0,0015 | 1 |
| Цинк | - | 0,05 | 3 |

«Гигиенический норматив к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» (СанПин №168 от 28 февраля 2015 года)

Оценка степени индекса загрязнения атмосферы

| Градации | Загрязнение атмосферного воздуха | Показатели | Оценка за месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Низкое | СИ НП, % | 0-1 0 |
| II | Повышенное | СИ НП, % | 2-4 1-19 |
| III | Высокое | СИ НП, % | 5-10 20-49 |
| IV | Очень высокое | СИ НП, % | ›10 ›50 |

Рд 52.04.667–2005, Документы состояния загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и населения. Общие требования к разработке, построению, изложению и содержанию

Дифференциация классов водопользования по категориям (видам) водопользования

| Категория (вид) водопользования | Назначение/тип очистки | Классы водопользования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | 5 класс |
| Рыбохозяйственное водопользование | Лососевые | + | + | - | - | - |
|  | Карповые | + | + | - | - | - |
| Хозяйственно-питьевое водопользование | Простая водоподготовка | + | + | - | - | - |
|  | Обычная водоподготовка | + | + | + | - | - |
|  | Интенсивная водоподготовка | + | + | + | + | - |
| Рекреационное водопользование (культурно-бытовое) |  | + | + | + | - | - |
| Орошение | Без подготовки | + | + | + | + | - |
|  | Отстаивание в картах | + | + | + | + | + |
| Промышленность: |  | + | + | + | + | - |
| технологические цели, процессы охлаждения |  |  |  |  |  |  |
| гидроэнергетика |  | + | + | + | + | + |
| добыча полезных ископаемых |  | + | + | + | + | + |
| транспорт |  | + | + | + | + | + |

Единая система классификации качества воды в водных объектах (Приказ КВР МСХ №151 от 09.11.2016)

Предельно-допустимые концентрации (далее - ПДК) химических веществ в почве

| № п/п | Наименование вещества | Величина ПДК мк/кг почвы с учетом фона (кларка) | Лимитирующий показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| подвижная форма |  |  |  |
| 1 | кобальт* (1) | 5,0 | общесанитарный |
| 2 | фтор* (2) | 2,8 | транслокационный |
| 3 | хром* (3) | 6,0 | общесанитарный |
| водорастворимая форма |  |  |  |
| 4 | фтор | 10,0 | транслокационный |
| 5 | бенз(а)пирен | 0,02 | общесанитарный |
| 6 | ксилолы (орто-, мета-, пара) | 0,3 | транслокационный |
| 7 | мышьяк | 2,0 | транслокационный |
| 8 | ОФУ* (4) | 3000,0 | водный и общесанитарный |
| 9 | ртуть | 2,1 | транслокационный |
| 10 | свинец | 32,0 | общесанитарный |
| 11 | свинец + ртуть | 20,0 + 1,0 | транслокационный |
| 12 | элементарная сера | 160,0 | общесанитарный |
|  | сероводород | 0,4 | воздушный |
|  | серная кислота | 160,0 | общесанитарный |
| 13 | стирол | 0,1 | воздушный |
| 14 | формальдегид | 7,0 | -"- |
| 15 | хлористый калий | 560,0 | водный |

Норматив радиационной безопасности*

| Нормируемые величины | Пределы доз |
| --- | --- |
| Эффективная доза | Население |
|  | 1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год |

*«Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности»

КОМПЛЕКСНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

мониторинга СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ФИЛИАЛА РГП НА ПХВ «КАЗГИДРОМЕТ»

ПО ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

аДРЕС:

город Усть-Каменогорск

ул. Потанина 12

тел. 8-(7232)-70-14-49

е mail: vozduh_vk@mail.ru